ПРОЕКТ

«КУЛОМДIН» МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА СОВЕТ

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

«УСТЬ-КУЛОМСКИЙ»

К Ы В К О Р Т О Д

РЕШЕНИЕ

….. заседание  …. созыва

«____» ______________ 2016 года                                                         № _________

с. Усть-Кулом

Усть-Куломский район

Республика Коми

Об утверждении Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО МР «Усть-Куломский» на 2016-2020 годы  и на период до 2025 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным   законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет МР «Усть-Куломский решил:

1. Утвердить  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО МР «Усть-Куломский» на 2016-2020 годы  и на период до 2025 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета МР «Усть-Куломский» от 21.07.2011 № IV-46 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО МР «Усть-Куломский» на 2011-2020 годы».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его  обнародования на информационном стенде администрации МР «Усть-Куломский».

Глава МР, председатель Совета

МР «Усть-Куломский»                                                        А.Н.Кондрашкин

Приложение

к Решению Совета

МР «Усть-Куломский»

от «___» июня 2016 г № ___

Раздел 1.Паспорт Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО МР «Усть-Куломский» на 2016 -2020 годы  и на период до 2025 годы»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО МР «Усть-Куломский» на 2016--2020 годы и на период до 2025 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| Разработчик Программы | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2025 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Важнейшие целевые показатели | Снижение потерь в сетях теплоснабжения до 12 %, водоснабжения до 15 %; снижение аварий на сетях тепло-, электроснабжения и водоснабжения до 0 % |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы -2016-2025 годы. Выполнение Программы осуществляется в II этапа: первый этап – с 2016 года по 2020 год; второй этап – с 2021 года по 2025 год; |
| Объёмы и источники финансирования | Всего: 244 344,03 тыс. руб., в т. ч.: - средства бюджета Мо МР «Усть-Куломский» 194,03 тыс. руб.; - внебюджетные средства 244 147,00 тыс. руб.. На развитие сетей водоснабжения – 10 350,00 тыс. руб. На развитие сетей водоотведения – 194,03 тыс. руб. На развитие сетей теплоснабжения – 148 800,00 тыс. руб. На развитие сетей электроснабжения – 85 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Реализация программы позволит: Развитие электрических сетей - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией МО МР «Усть-Куломский»; - обеспечение электрической энергией объектов нового строительства. Развитие теплоснабжения - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных. Развитие водоснабжения и водоотведения - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - повышение экологической безопасности в районе; - соответствие параметров качества питьевой воды нормативам СанПиН - 100%; - снижение уровня потерь воды до 15 %; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов - улучшение санитарного состояния территории МР «Усть-Куломский»; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории МР «Усть-Куломский»; - улучшение экологического состояния МР «Усть-Куломский»; обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов. |
| - Система организации контроля за реализацией Программы | - Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский», курирующий вопросы строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта и связи |

- 1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

- программным методом

Одним из основополагающих условий развития  МО МР «Усть-Куломский» является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального района «Усть-Куломский».

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что из-за ограниченных возможностей местного бюджета нет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, федерального, республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования (средств ресурсоснабжающих предприятий).

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

МО МР «Усть-Куломский

2.1.Анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.1.1. Характеристика системы водоснабжения

Подземные воды в настоящее время являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения района. На территории МО МР «Усть-Куломский» эксплуатируется 19  централизованных подземных источников водоснабжения полезной производительностью 19,4 тыс. м/сут., и 78 общественных колодцев на территории СП «Югыдъяг», Сп «Зимстан», СП «Парч», СП «Керчомъя», СП «Кебанъель», СП «Усть-Кулом».

Физическое состояние сетей водоснабжения неудовлетворительное. Основная часть сетей нуждается в замене и имеет износ 60 %.

Характеристика  источников водоснабжения, водопроводных сетей представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика  источников водоснабжения и водопроводных сетей

| № п.п. | Место расположения объекта (населенный пункт) / Эксплуатирующее предприятие (наименование) | Количество скважин |  |  |  | Дебит постоянно действующих скважин (м³/сут) | Насосное оборудование |  |  |  | Сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (шт.) | Постоянно действующие (шт.) |  | Резервные (шт.) |  | Марка | Кол-во (ед.) | Производительность (м³/час) | Износ (%) | Длина (км.) | Износ (%) |
| 1 | с. Усть-Кулом / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 7 | 6 |  | 1 | 2935 | ЭЦВ-8-25-100 | 6 | 25 | 50 | 25,4 | 57,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ЭЦВ 5-4-100 | 1 | 4 |  |  |  |
| 2 | п. Кебанъель / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 2 | 2 |  | - | 362,8 | ЭЦВ 5-4-100 | 2 | 4 | 25 | 5,49 | 60 |
| 3 | п. Зимстан / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 1 | 1 |  | - | 224 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,3 | 50 | 2,21 | 41 |
| 4 | с. Руч / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 2 | 1 |  | 1 | 120 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,3 | 35 | 0,62 | 52 |
| 5 | с. Ульяново / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 1 | 1 |  | - | 432 | ЭЦВ 5-4-100 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 |
| 6 | п. Озьяг / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 1 | 1 |  | - | 720 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 6,3 | 32 | 0,96 | 51 |
| 7 | с. Дон / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 2 | 1 |  | 1 | 889,7 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2 | 6,3 | 60 | 1,6 | 41 |
| 8 | п. Паспом / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 1 | 1 |  | - | 259 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,3 | 60 | 1,23 | 15 |
| 9 | с. Усть-Нем / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 4 | 3 |  | 1 | 574,2 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 4 | 6,3 | 50 | 2,9 | 51 |
| 10 | с. Воч / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 1 | 1 |  | - | 216 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,3 | 50 | 0,39 | 60 |
| 11 | с. Мыелдино / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 2 | 2 |  | - | 224,62 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2 | 6,3 | 60 | 1,41 | 55 |
| 12 | с. Керчомья / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 1 | 1 |  | - | 172,8 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,3 | 60 | 1,43 | 65 |
| 13 | п. Деревянск / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 1 | 1 |  | - | 576 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,3 | 60 | 1,6 | 51 |
| 14 | п. Логинъяг / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 1 | 1 |  | - | 345 | ЭЦВ 4-2,5-80 | 1 | 2,5 | 10 | 0,81 | 15 |
| 15 | п. Югыдъяг / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 2 | 2 |  | - | 409 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2 | 6,3 | 60 | 1,3 | 57,5 |
| 16 | п. Белоборск / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 1 | 1 |  | - | 432 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,3 | 40 | 1,8 | 42 |
| 17 | п. Лопьювад / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 2 | 2 |  | - | 570 | ЭЦВ 6-6,5-140 | 2 | 6,3 | 50 | 3,02 | 57,5 |
| 18 | п. Тимшер / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 1 | 1 |  | - | 285 | Grundfos SQ 2-70 | 1 | 2 | 7 | 1,55 | 57,5 |
| 19 | с. Помоздино / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 5 | 5 |  | - | 927,1 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 5 | 6,3 | 60 | 5,52 | 55 |
| 20 | п. Ярашью / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 3 | 3 |  | - | 575,8 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 3 | 6,3 | 50 | 1,07 | 60 |
| 21 | п. Ягкедж / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 2 | 2 |  | - | 518 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2 | 6,3 | 50 | 2,01 | 58 |
| 22 | п. Диасерья / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 3 | 3 |  | - | 405,8 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 3 | 6,3 | 60 | 0,91 | 55 |
| 23 | п. Пузла / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 2 | 2 |  | - | 834,2 | ЭЦВ 4-2,5-80 и ЭЦВ 6-6,5-85 | 2 | 2,5 и 6,3 | 35 и 60 | 0 | 0 |
| 24 | с. Пожег / Усть-Куломский ф-л АО "КТК" | 1 | 1 |  | - | 69 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 1 | 6,3 | 60 | 0,23 | 58 |
| 25 | п.Озъяг/адм.СП "Кужба" | 1 | - |  | 1 | нет данных | АРЦ 40-75 | 1 | 1,8 |  | 0,7 | 0 |
| 26 | с.Кужба/адм.СП "Кужба" | 1 | 1 |  |  | нет данных | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 16 | 3 | 1,5 | 0 |
| 27 | с.Руч/адм.СП "Руч" | 1 | 1 |  |  | 432 | ЭЦВ 6-6,5-14 | 1 | 6,5 | 5 | 2,18 | 30 |
| 28 | с.Пожег/ СПК "Пожег" | 1 | 1 |  |  | 432 | ЭЦВ 6-6,3-80 | 1 | 6,3 | 20 | 0,1 | 50 |
| 29 | д.Кекур/ СПК "Пожег" | 1 | 1 |  |  | 100 | ЭЦВ 5-6,3-80 | 1 | 6,3 | 20 | 2 | 50 |
| 30 | с.Помоздино/СПК "Помоздино" | 1 | 1 |  |  | 172,8 | ЭЦВ 6-6,5-95 | 1 | 6,5 | 55 | 5,24 | 70 |
| 31 | д.Скродум/СПК "Помоздино | 1 | 1 |  |  | 604,8 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 1 | 6,5 | 50 | 6,5 | 20 |
| 32 | д.Скородум/адм. СП "Помоздино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  |
| 33 | д.Выльгорт/адм. СП "Помоздино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |
| 34 | с.Помоздино/адм. СП "Помоздино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,75 |  |
| 35 | д.Кырныша/адм. СП "Помоздино" | 1 |  |  | 1 | нет данных | ЭЦВ 6-6,5-80 | 1 | 6,5 | 100 | 0,4 | 100 |
| 36 | с.Усть-Кулом/ООО "Кельтма" | 1 |  | 1 |  |  | погружной | 1 | 12 | 10 | 0,01 | 10 |
| 37 | с.Усть-Кулом/ГБУЗ"Усть-Куломская ЦРБ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 60 |
| 38 | д.Пузла/адм. СП "Вольдино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 5 |
| 39 | с.Усть-Кулом/адм.СП"Усть-Кулом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,7 | 7 |
| 40 | с.Керчомъя/адм.СП "Керчомъя" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 15 |
| 41 | д.Кекур/адм.СП "Пожег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |
| 42 | пст.Диасеръя/ адм.СП "Диасеръя" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |  |

Снабжение питьевой водой жителей МО МР «Усть-Куломский» осуществляют Усть-Куломский  филиал АО «Коми тепловая компания», СПК «Пожег», СПК «Помоздино.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 103,7 км, в том числе муниципальных – 20,16 км. Сети проложены из чугунных, а также из полиэтиленовых труб. Устойчивая работа сетей водопровода обеспечивалась выполнением комплекса необходимых ремонтных и профилактических работ.

Таблица 2. Анализ сетей водоснабжения за 2012-2015 г.г.

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, км | 69 | 81,46 | 92,49 | 103,7 |
| в том числе нуждающейся в замене | 24,93 | 24,24 | 24,24 | 5,96 |

Исходя из таблицы, можно отметить, что  количество протяженности водопроводных сетей,  нуждающихся в замене, уменьшается в связи с проведением капитального ремонта таких сетей.

2.1.2.Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы водоснабжения.

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценка структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Согласно данным Усть-Куломского филиала АО «КТК» количество поднятой холодной воды по за 2015 год составило 391,4 тыс. м3.

Объем поднятой и затраченной воды за период с 2012 по 2015 годы представлен в таблице 3.

Таблица 3. Баланс мощности и передаваемого ресурса за 2012-2015 г.г.

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность водопроводов, тыс м3 в сутки | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| Подано воды в сеть за год, тыс м3 | 307 | 374 | 347 | 391,4 |
| Отпущено воды потребителям за год, тыс м3 | 146,2 | 197,9 | 202,5 | 200,1 |
| в том числе: население |  |  | 127,0 | 124,9 |
| Бюджетные организации |  |  | 59,0 | 57,22 |
| Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 65,8 | 90,9 | 95,6 | 127,5 |
| Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, %, в т.ч.:. | 45 | 45,9 | 47,2 | 63,7 |
| в многоквартирных домах, % | 19 | 20 | 23 | 51 |
| в бюджетных учреждениях | 70 | 72 | 75 | 92 |
| В среднем на одного жителя, литров в сутки | 12 | 16 | 13 | 13 |

Исходя из таблицы,  64% от общего количества потребленной воды приходится на население.

В динамике за 2012-2015 годы наблюдается тенденция снижения потребления холодной воды населением. Это связано с установкой приборов учета холодной воды населением и уменьшение затрат в целях экономии денежных средств, в связи с постоянным ростом тарифа на коммунальные услуги.

Уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения
составляет 12 % от общего количества жилищного фонда МО МР «Усть-Куломский».

Удельное среднесуточное (за 2015 год) хозяйственно-питьевое водопотребление на
одного человека по району составляет 13 л/сут.

Дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений в  МО МР «Усть-Куломский» не наблюдается.

2.1.3.Надежность работы системы водоснабжения и качество

поставляемого ресурса

Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным интегральным
критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Техническое состояние источников водоснабжения и водопроводных сетей представлено в таблице 1.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и
поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, является перебои в водоснабжении (часы, дни) .

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя
услуги, нарушение которых выявляется в процессе проведения инспекционных и
контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля и др., являются:

-состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

-давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

-соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Анализ надежности работы системы водоснабжения представлен в таблице 4.

Таблица 4. Анализ надежности работы системы водоснабжения  за 2012-2015 г.г.

| Наименование показателей | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число аварий на водопроводных сетях за год, ед | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в сетях, % | 54 | 54 | 54 | 48,5 |

Анализ аварийности на сетях водопровода показывает, что наметилась тенденция снижения количества повреждений вследствие увеличения объемов работ по капитальному ремонту сетей.

2.1.4. Воздействие на окружающую среду

В системах водоснабжения МО МР «Усть-Куломский» очистка воды не осуществляется. Таким образом, для обеззараживания холодной питьевой воды не применяются химические реагенты и принятие мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке не требуется.

2.1.5.Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение) к сетям

Приказом Службы Республики Коми от 19 ноября 2015 года № 70/11 тарифы на услуги водоснабжения установлены на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

На 2016 год  установлены льготные  тарифы (таблица 5), которые утверждены приказом Службы Республики Коми от 15 декабря 2015 года № 80/12.

Таблица 5.Тарифы на услуги холодного водоснабжения

| Наименование организации | Потребители | Вид тарифа | Размер тарифов, руб.куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 01.01.2016 | С 01.07.2016 |
| Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания» | Население (с НДС) | одноставочный | 60,62 | 63,04 |
|  | Предприятия (без НДС) | одноставочный | 71,53 | 83,52 |

Изменение тарифов на коммунальные услуги в 2016 году произойдет один раз – с 1
июля. Со II полугодия 2016 года в среднем по  МО МР «Усть-Куломский» рост тарифов на
холодное водоснабжение  составит 4,0 процента. Это обусловлено ростом цен на энергоносители в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития, одобренным Правительством Российской Федерации.

Тарифы на подключение  (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на 2016 год утвержден приказом Службы Республики Коми от 15.12.2015 № 80/6 и представлены в таблице 6.

Таблица 6. Тарифы на подключение  (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

| Наименование организации | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (руб/куб.м в сутки) | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (техприсоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам цен. Систем водоснабжения, руб. п.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружные инженерные сети водопровода из п/э труб |  |  |  |
|  |  | Диаметр труб | Разработка сухого грунта в отвал |  |  |
|  |  |  | глубина 2 м | глубина 2,5 м | глубина 3 м |
| Потребители, за исключением категории «население» (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
| Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания» | 2969,31 | 25 | 1233,30 | 1581,91 | 1930,52 |
|  |  | 32 | 1267,06 | 1617,04 | 1967,03 |
|  |  | 50 | 1353,88 | 1707,39 | 2060,90 |
| население (с НДС) |  |  |  |  |  |
| Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания» | 3503,79 | 25 | 1455,29 | 1866,65 | 2278,01 |
|  |  | 32 | 1495,13 | 1908,10 | 2321,09 |
|  |  | 50 | 1597,58 | 2014,72 | 2431,86 |

2.1.6. Существующие проблемы

Проблемным  вопросом  остается  качество питьевой  воды. Не соответствуют санитарным требованиям  по  показателям мутности, железа в населенных пунктах Дон, Паспом, Деревянск, Зимстан, Кебанъель, по бору – в с.Руч, Кужба Дон и по микробиологическим показателям в с.Дон. Содержание железа в грунтовых водах превышает санитарные нормы в 3-20 раз. Жесткость грунтовых вод достигает 112-15,5 мг/дм3, что требует постоянного контроля за содержанием в водах магния и кальция.

Основными причинами неудовлетворительного качества холодной воды являются:

- факторы природного характера (повышенное содержание в воде соединений железа);

- ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние существующих водопровод-ных сетей и сооружений;

- антропогенное загрязнение поверхностных и подземных вод.

Первоочередной задачей водопроводно-канализационного хозяйства является принятие мер по улучшению качества питьевой воды, подаваемой потребителям. Для решения этой задачи, в соответствии с нормами санитарно-гигиенических требований безопасности питьевой воды необходимо выполнить реконструкцию и строительство водопроводных сетей, водоочистных сооружений.

Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на
территориях нового жилищного строительства замедляет развитие сельских
поселений в целом. Необходимо строительство новых сетей водоснабжения, водоводов для
подключения существующего и нового жилищного фонда.

2.2. Анализ существующего состояния системы  водоотведения

2.2.1. Характеристика системы водоотведения

Водоотведение осуществляется через канализационные очистные сооружения, которым охвачено около 11 % жилищного фонда,  7 % пользуются выгребами  с последующим вывозом спецтехникой.

Система канализации района раздельная. Отведение сточных вод осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. Для водоотведения используется три  канализационных насосных станций, протяженностью канализационных сетей 17,01 км. в чугунном, асбестоцементном и полиэтиленовом исполнении.

Очистные сооружения (ул.Мостовая,1) проектной мощностью 700 куб.м/сут., оборудованы прибором учета. Фактическая производительность согласно показаниям расходомера 400 куб.м/сут. Место выпуска в ручей Куша-Шор (правый приток р.Вычегда, бассейн реки Северная Двина);

Канализационная насосная станция (ул.Ленина,5в) с приемной емкостью 50 куб.м и насосом СМ81-50-200а, а также двумя резервными насосами;

Канализационная насосная станция (ул.Мостовая,8) с приемной емкостью 7 куб.м и насосом Гном 25/20.

Пропускная способность канализационных очистных сооружений в районе составляет 812 м3 в сутки.

Характеристика канализационных очистных сооружений представлена в таблице 7.

Таблица 7. Техническая характеристика системы водоотведения

| № п.п. | Место расположения объекта (населенный пункт/ эксплуатирующее предприятие (наименование) | Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  | Канализационно-очистные сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Производительность (м³/сут) | Насосное оборудование |  |  | Сети |  |  |  |
|  |  |  | Марка | Количество (ед.) | Износ (%) | Длина (км.) | Износ (%) | Производительность (м³/сут) | Износ основного оборудования (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с. Усть-Кулом / Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 100 | СМ 80-50-200а | 2 | 65 | 13,8 | 35 | 700 | 29 |
| 2 |  | 25 | Гном 25/20 | 1 | 29 | 1,3 | 32 |  | 31 |
| 3 | п. Зимстан / Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 16 | Гном 16/16 | 1 | 45 | 1,13 | 15 | 100 | 33 |
| 4 | с. Руч / Усть-Куломский филиал АО "КТК" | - | - | - | - | 0,78 | 32 | 12,05 | 32 |

Канализационные очистные сооружения в с.Усть-Кулом, с.Руч, п.Зимстан  предназначены для очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Схема работы очистных сооружений: главная насосная станция служит для приема и  перекачки сточных  вод. Сточные воды  поступают в  приемную камеру, где задерживаются крупные загрязнения на решетках. Затем стоки поступают на песколовки  с круговым движением воды и далее на первичные отстойники. Осветленная вода  поступает в аэротенки, где происходит процесс биологической очистки сточных вод. Далее сточные воды поступают во вторичные отстойники, где происходит осаждение активного ила. Часть ила направляется в первичные отстойники (50%), другая часть - в минерализатор.

Перед сбросом в реку Вычегда, очищенные сточные воды поступают в контактные резервуары, где происходит их обеззараживание. Сброс очищенных стоков производится по рассеивающему выпуску. Очистка сточных вод не соответствует показателям предельно  допустимым  сбросам по фосфатам, нефтепродуктам, металлам, взвешенным веществам

Контроль качества стоков осуществляет службой эксплуатационно-экологического контроля АО «КТК».  Служба прошла аккредитацию в Системе аккредитации аналитических лабораторий (центров). Служба проводит контроль за составом сточных вод, сбрасываемых в канализацию промышленными предприятиями и населением. Также проводит контроль за работой очистных сооружений канализации, мониторинг качества воды в реках до и после выпуска сточных вод. Контроль ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», Правилами охраны поверхностных вод, «Предельно допустимым сбросом вредных веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами Усть-Куломского филиала АО «КТК».

2.2.2.Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы водоотведения

В 2015 году Усть-Куломским АО «КТК» пропущено сточных вод через очистные сооружения 62,1 тыс. м3.

Анализ производственных показателей за период с 2013 по 2015 годы представлен в таблице 8.

Таблица 8. Данные производственных показателей по водоотведению за 2013-2015г.г.

| № | Наименование | Ед. изм | 2013г. | 2014г. | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пропущено сточных вод | тыс. м3 | 71, 08 | 84,65 | 75,74 |
| 1.1 | в том числе для населения | тыс. м3 | 35,8 | 35,2 | 34,2 |
| 1.2 | Бюджетная сфера |  |  |  | 34,2 |

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Прием сточных вод | куб.м. | 71089 | 84654 | 75738 |
| 1.1. | Объем сточных вод, принятых у абонентов | куб.м. | 71089 | 84654 | 75738 |
| 1.1.1. | - в пределах норматива по объему | куб.м. | 71089 | 82074 | 75738 |
| 1.1.2. | - сверх норматива по объему | куб.м. | 0 | 2580 |  |
| 1.2. | По категориям сточных вод: | куб.м. |  |  |  |
| 1.2.1. | - жидких бытовых отходов | куб.м. | 71089 | 84654 | 75738 |
| 1.2.2. | - поверхностных сточных вод | куб.м. |  |  |  |
| 1.2.3. | - у нормируемых абонентов | куб.м. |  |  |  |
| 1.2.4. | - у многоквартирных домов и приравненных к ним | куб.м. | 30509 | 34149 | 32505 |
| 1.2.5. | - у прочих абонентов | куб.м. | 40580 | 50505 | 43233 |
| 1.3. | По абонентам | куб.м. |  |  |  |
| 1.3.1. | - от других организаций, осуществляющих водоотведение | куб.м. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | - от собственных абонентов | куб.м. | 71089 | 84654 | 75738 |
| 1.4. | Неучтенный приток сточных вод | куб.м. |  |  |  |
| 2 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | куб.м. | 71089 | 84654 | 75738 |
| 2.1. | Объем сточных вод, прошедших очистку | куб.м. | 71089 | 84654 | 75738 |
| 2.2. | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | куб.м. | 71089 | 82074 | 75738 |
| 3 | Объем обезвоженного осадка сточных вод | тонн | 28 | 53 | 47 |
| 4 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 140 | 119 | 89 |
| 5 | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | куб.м. | 20388 |  | -2491 |

Исходя из таблицы 8, 45 % от общего количества пропущенных сточных вод приходится на население, 45 % - на бюджетные учреждения.

Имеется резерв приема сточных вод, а именно: КОС с. Усть-Кулом – 30%, КОС п. Зимстан – 60%, КОС с. Руч – 50%.

2.2.3 Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Существующее оборудование канализационных очистных сооружений в с.Усть-Кулом не обеспечивает очистку стоков в соответствие с требованиями природоохранного законодательства.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует
бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС
в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и
поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения составляет 0,53ед./км за 2015 год. (показатель рассчитываются в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014г. №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»).

2.2.4. Воздействие на окружающую среду

Весь объем сточных вод, принятых от абонентов в централизованную систему водоотведения с.Усть-Кулом, подвергается биологической очистке с применением аэротенков. Сточные воды перед биологической очисткой подвергают механической, а после нее для удаления болезнетворных бактерий хлорированию.

Контроль за достижением и соблюдением НДС осуществляется испытательной лабораторией АО «Коми тепловая компания». Ведомственный контроль включает мероприятия:

- определение массы сброса вредных веществ в единицу времени от источников и сравнение этих показателей с установленными НДС;

- выявление новых источников сброса загрязняющих веществ.

Перечень контролируемых показателей определен в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00.

Утверждена Программа проведения измерений качества сточной воды и воды поверхностных водных объектов Усть-Куломского филиала АО «Коми тепловая компания» на 2011-2017гг.

2.2.5.Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение)

Приказом Службы Республики Коми от 19 ноября 2015 года № 70/11 тарифы на услуги водоотведения установлены на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

На 2016 год  установлены льготные  тарифы (таблица 9), которые  утверждены приказом Службы Республики Коми от 15 декабря 2015 года № 80/12.

Таблица 9.Тарифы на услуги водоотведения

| Наименование организации | Потребители | Вид тарифа | Размер тарифов, руб.куб.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 01.01.2016 | С 01.07.2016 |
| Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания» | Население (с НДС) | одноставочный | 68,96 | 71,72 |
|  | Предприятия (без НДС) | одноставочный | 101,38 | 111,13 |

Изменение тарифов на коммунальные услуги в 2016 году произойдет один раз – с 1
июля. Со II полугодия 2016 года в среднем по  МО МР «Усть-Куломский» рост тарифов на
водоотведение составит 4,0 процента. Это обусловлено ростом цен на энергоносители в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития, одобренным Правительством Российской Федерации.

Тарифы на подключение  (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения на 2016 год утвержден приказом Службы Республики Коми от 15.12.2015 № 80/6 и представлены в таблице 10.

Таблица 10. Тарифы на подключение  (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

| Наименование организации | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку (руб/куб.м в сутки) | Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (техприсоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам цен. Систем водоснабжения, руб. п.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружные инженерные сети водопровода из п/э труб |  |  |  |
|  |  | Диаметр труб | Разработка сухого грунта в отвал |  |  |
|  |  |  | глубина 2 м | глубина 2,5 м | глубина 3 м |
| Потребители, за исключением категории «население» (без учета НДС) |  |  |  |  |  |
| Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания» | 3969,08 | 100 | 1056,76 | 1961,68 | 2866,6 |
| население (с НДС) |  |  |  |  |  |
| Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания» | 4683,51 | 100 | 1246,97 | 2314,78 | 3382,58 |

2.2.5. Существующие проблемы

Актуальными проблемами функционирования систем водоотведения являются: высокий уровень износа основных фондов, составляющий по канализационно-очистным сооружениям и канализационным сетям 40-60%., который отвлекает значительные финансовые затраты на ремонт и поддержание систем водопровода и канализации в рабочем состоянии. Действующие канализационно-очистные сооружения морально устаревшие, часто наблюдаются превышения  утвержденных нормативов сбрасываемых сточных вод.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока, сети канализации в жилых и
промышленных зонах в сельских поселениях способствует загрязнению существующих
водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

Сооружения существующих очистных сооружений в с.Усть-Кулом 
физически устарели, степень очистки сточных вод недостаточная и не соответствует нормативным значениям. Требуется реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений канализации с внедрением эффективных и экологически безопасных методов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до требований, предъявляемых СанПиН 2.1.5980-00 и ПДК загрязнений в воде водоёмов хозяйственно-питьевого водопользования.

С целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций на очистных сооружениях предусмотрен ремонт оборудования, химические и микробиологический контроль сбрасываемых сточных вод.

2.3. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

2.3.1. Характеристика системы теплоснабжения

В настоящее время поставка централизованного теплоснабжения осуществляется Усть-Куломским АО «КТК».

Система теплоснабжения потребителей базируется на котельных, работающих на угле, дровах, топливных брикетах и мазуте, преимущественно малой мощности.

В районе 1 мазутный, 6 угольных, 4 котельных на топливных брикетах и 9 котельных на дровах, состоящих на балансе Усть-Куломского филиала АО «Коми тепловая компания», и 20 котельных на дровах, 1 котельная на брикетах, состоящих на балансе сельских поселений и бюджетных учреждений. Подключенные тепловые нагрузки большинства угольных котельных сопоставимы с нагрузками котельных, работающих на дровах, и они вполне могут быть переведены на древесное топливо.

Характеристика объектов теплоснабжения и тепловых сетей представлена в таблице 11.

Таблица 11. Техническая характеристика системы теплоснабжения

| № п/п |  |  | Место расположения объекта (населенный пункт) / Эксплуатирующее предприятие (наименование) |  | Марка котлоагрегатов | Кол-во котлов (ед.) | Износ (%) | Топливо |  |  | Тепловые сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид топлива |  | Годовая потребность (т н.т./год) | Длина (км) | Износ (%) |
| 1 |  |  | ЦК с. Усть-Кулом/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Энергия-3М | 9 | 80 | мазут |  | 2102 | 6,683 | 57 |
| 2 |  |  | ПМК-5 с. Усть-Кулом/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Е-1/9 | 7 | 71 | брикеты |  | 1050 | 2,234 | 57 |
| 3 |  |  | п. Кебанъель/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Иж КВ-0,63 | 3 | 48 | брикеты |  | 1253 | 2,864 | 58 |
|  |  |  |  |  | Иж КВ-1,15 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | с. Нижний Воч/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Энергия-3М | 2 | 80 | уголь дрова |  | 500 | 0,368 | 57 |
| 5 |  |  | с. Руч/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | ИЖКВ-0,63 | 2 | 5 | уголь |  | 287,4 | 0,325 | 57 |
| 6 |  |  | п. Зимстан/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | КВр-0,63 | 1 | 15 | брикеты |  | 1258,4 | 1,718 | 57 |
|  |  |  |  |  | ИЖКВ-0,93 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | п. Деревянск/Усть-Куломский филиал ОАО "КТК" |  | Энергия-3 | 4 | 80 | уголь |  | 509,7 | 0,905 | 57 |
| 8 |  |  | п. Югыдъяг ЦК/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Энергия-3 | 2 | 80 | уголь |  | 984,14 | 2,304 | 58 |
|  |  |  |  |  | Минск | 3 | 80 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | п. Белоборск/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Универсал-6 | 3 | 80 | дрова |  | 407,6 | 0,565 | 57 |
| 10 |  |  | с. Помоздино/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Иж КВ-0,63 | 4 | 0,6 | брикеты |  | 1832,3 | 4,444 | 57 |
| 11 |  |  | п. Диасерья/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Энергия-3 | 2 | 80 | дрова |  | 860,5 | 0,628 | 57 |
| 12 |  |  | с. Пожег/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Универсал-6 | 4 | 78 | уголь |  | 924,3 | 1,148 | 57 |
| 13 |  |  | п. Ярашъю/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Энергия-3 | 4 | 80 | дрова |  | 1234 | 1,424 | 57 |
| 14 |  |  | п. Ягкедж/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Энергия-3 | 3 | 78 | дрова |  | 1169 | 1,869 | 57 |
| 15 |  |  | п. Озъяг/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Энергия-3 | 2 | 80 | дрова |  | 1420 | 0,716 | 57 |
|  |  |  |  |  | Универсал-6 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | с. Керчомья/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Энергия-3 | 2 | 78 | дрова |  | 1531 | 0,417 | 57 |
|  |  |  |  |  | Универсал-6 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Больница п. Югыдъяг/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Универсал-6 | 2 | 78 | дрова |  | 902,7 | 0,099 | 56 |
| 18 |  |  | п. Лопьювад/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Энергия-3 | 2 | 80 | дрова |  | 897,5 | 0,486 | 61 |
|  |  |  |  |  | Универсал-6 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | с. Усть-Нем/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Энергия-3 | 5 | 80 | уголь |  | 708,1 | 0,921 | 59 |
| 20 |  |  | п. Тимшер/Усть-Куломский филиал АО "КТК" |  | Энергия-3 | 3 | 80 | дрова |  | 1557 | 1,516 | 59 |
|  |  |  |  |  | НИИСТУ-5 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | с.Усть-Кулом/МБДОУ "Детский сад №2" с.Усть-Кулом |  | Универсал-6 | 2 | 62 | дрова |  | 170 | 0,03 | 50 |
| 22 |  |  | с.Кужба/МБУ "Усть-Куломская ЦКС" |  | КЧМ-4 | 2 | 30 | дрова |  | 200 | 0 |  |
| 23 |  |  | д.Пожегдин/МБУК "Усть-Куломская ЦКС" |  | КЧМ-4 | 2 | 10 | дрова |  | 150 | 0 |  |
| 24 |  |  | с.Носим/МБУК "Усть-Куломская ЦКС" |  | КЧМ-4 | 2 | 30 | дрова |  | 200 | 0,05 |  |
| 25 |  |  | д.Скородум/МБУК "Усть-Куломская ЦКС" |  | КЧМ-4 | 2 | 100 | дрова |  | 200 | 0 |  |
| 26 |  |  | д.Бадъельск/МБУК "Усть-Куломская ЦКС" |  | КЧМ-4 | 2 | 65 | дрова |  | 190 | 0 |  |
| 27 |  |  | с.Дон/МБУ "Центр обслуживания БУ" |  | КЧМ-4 | 2 | 0 | брикеты |  | 200 | 0,31 | 0 |
| 28 |  |  | с.Аныб/МДОУ Детский сад с.Руч |  | КЧМ-5 | 2 | 65 | дрова |  | 300 |  |  |
| 29 |  |  | ООШ с.Кужба/МБОУ "Усть-Куломская СОШ" |  | Универсал-6 | 1 | 50 | дрова |  | 170 |  |  |
| 30 |  |  | д.В.Воч/МОУ "НОШ" д.В.Воч |  | КЧМ | 2 | 100 | дрова |  | 250 | 0 |  |
| 31 |  |  | с.Керчомъя/МДОУ Керчемский детский сад «Березка» |  | КЧМ | 2 | 100 | дрова |  | 150 | 0 |  |
| 32 |  |  | с.Керчомъя/МДОУ Керчемский детский сад «Солнышко» |  | Энергия-3 | 1 | 100 | дрова |  | 200 | 0,041 | 50 |
| 33 |  |  | с.Парч /Парчевская НОШ-сад» |  | КЧМ | 2 | 100 | дрова |  | 300 | 0 |  |
| 34 |  |  | д.Кекур /МБОУ "СОШ" с.Пожег |  | КЧМ-5 | 2 | 40 | дрова |  | 150 | 0 |  |
| 35 |  |  | с.Носим/МДОУ «Детский сад» с.Носим |  | КЧМ-5 | 2 | 65 | дрова |  | 200 | 0 |  |
| 36 |  |  | д.Скородум/МДОУ «Скородумский детский сад «Малышок» |  | Щ-1 | 2 | 100 | дрова |  | 220 | 0,028 | 100 |
| 37 |  |  | с.Усть-Кулом/ООО "Кельтма" |  | Универсал-6 | 2 | 30 | дрова |  | 1200 | 0,62 | 30 |
| 38 |  |  | с.Руч/ГБУЗ "Усть-Куломская ЦРБ" |  | КЧМ-5 | 2 | 60 | дрова |  | 240 | 0,05 | 30 |
| 39 |  |  | с.Керчомъя/ГБУЗ "Усть-Куломская ЦРБ" |  | КЧМ-5 | 2 | 85 | дрова |  | 240 | 0,046 | 90 |
| 40 |  |  | с.Помоздино/ГБУЗ "Усть-Куломская ЦРБ" |  | КЧМ-5 | 2 | 85 | дрова |  | 240 | 0,035 | 85 |
| 41 |  |  | пст Кебанъель/Управление соцзащиты Агентства РК по соцразвитию |  | КЧМ-5 | 2 | 50 | дрова |  | 120 | 0 |  |

В целом для населенных пунктов характерна децентрализованная схема теплоснабжения небольших объектов (сельскохозяйственные и др. предприятия, общественные и административные здания).

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 33,03 км, в том числе муниципальных –  1,39 км, из них ветхих тепловых сетей -5,0 км. или 15  %.

Уровень централизованного теплоснабжения потребителей составляет 5 %.

2.3.2..Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы теплоснабжения

Поставка коммунальных ресурсов осуществляется Усть-Куломским  АО «КТК» тепловой мощностью 36,62 Гкал/час, а также ведомственными котельными муниципальных учреждений мощностью 8,9 Гкал/час.

Баланс мощностей и потребления ресурса приведены в таблицах соответственно 12 и 13.

Таблица 12. Перечень подключенных нагрузок

| № п/п | Место расположения объекта (населенный пункт) / Эксплуатирующее предприятие (наименование) | Установленная мощность (Гкал/ч) | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | Подключенные объекты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилой Фонд | Здравоохранение | Образование | Культура | Прочие |
| 1 | ЦК с. Усть-Кулом/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 8,10 | 5,56 | 58 | 6 | 9 | 7 | 83 |
| 2 | ПМК-5 с. Усть-Кулом/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 1,75 | 1,41 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | п. Кебанъель/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 2,62 | 1,01 | 10 | 2 | 9 | 1 | 6 |
| 4 | с. Нижний Воч/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 0,70 | 0,29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | с. Руч/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 1,08 | 0,42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | п. Зимстан/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 2,90 | 0,99 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 7 | п. Деревянск/Усть-Куломский филиал ОАО "КТК" | 0,90 | 0,27 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | п. Югыдъяг ЦК/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 2,38 | 0,78 | 2 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| 9 | п. Белоборск/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 0,53 | 0,23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | с. Помоздино/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 2,16 | 1,36 | 7 | 9 | 13 | 1 | 11 |
| 11 | п. Диасерья/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 0,60 | 0,19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | с. Пожег/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 1,10 | 0,46 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 13 | п. Ярашъю/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 1,50 | 0,47 | 11 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 14 | п. Ягкедж/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 1,37 | 0,34 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 15 | п. Озъяг/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 0,93 | 0,31 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | с. Керчомья/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 0,85 | 0,41 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 17 | Больница п. Югыдъяг/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 0,46 | 0,2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | п. Лопьювад/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 0,87 | 0,26 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 19 | с. Усть-Нем/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 1,97 | 0,65 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 20 | п. Тимшер/Усть-Куломский филиал АО "КТК" | 1,18 | 0,46 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 |
| 21 | с.Усть-Кулом/МБДОУ "Детский сад №2" с.Усть-Кулом | 0,45 | 0,44 | 0 |  | 2 |  |  |
| 22 | с.Кужба/МБУ "Усть-Куломская ЦКС" | 0,5 | 0,5 | 0 |  |  | 1 |  |
| 23 | д.Пожегдин/МБУК "Усть-Куломская ЦКС" | 0,5 | 0,5 | 0 |  |  | 1 |  |
| 24 | с.Носим/МБУК "Усть-Куломская ЦКС" | 0,5 | 0,5 | 0 |  |  | 1 | 1 |
| 25 | д.Скородум/МБУК "Усть-Куломская ЦКС" | 0,5 | 0,5 | 0 |  |  | 1 |  |
| 26 | д.Бадъельск/МБУК "Усть-Куломская ЦКС" | 0,5 | 0,5 | 0 |  |  | 1 |  |
| 27 | с.Дон/МБУ "Центр обслуживания БУ" | 0,4 | 0,4 | 0 |  | 2 | 1 |  |
| 28 | с.Аныб/МДОУ Детский сад с.Руч | 0,34 | 0,25 |  |  | 1 |  |  |
| 29 | ООШ с.Кужба/МБОУ "Усть-Куломская СОШ" | 0,45 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 30 | д.В.Воч/МОУ "НОШ" д.В.Воч | 0,5 | 0,25 | 0 |  | 1 |  |  |
| 31 | с.Керчомъя/МДОУ Керчемский детский сад «Березка» | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 1 |  |  |
| 32 | с.Керчомъя/МДОУ Керчемский детский сад «Солнышко» | 0,4 | 0,4 | 0 |  | 1 |  |  |
| 33 | с.Парч /Парчевская НОШ-сад» | 0,5 | 0,3 | 0 |  | 1 |  |  |
| 34 | д.Кекур /МБОУ "СОШ" с.Пожег | 0,5 | 0,5 | 0 |  | 1 |  |  |
| 35 | с.Носим/МДОУ «Детский сад» с.Носим | 0,5 | 2,5 | 0 |  | 1 |  |  |
| 36 | д.Скородум/МДОУ «Скородумский детский сад «Малышок» | 0,35 | 0,24 | 0 |  | 1 |  |  |
| 37 | с.Усть-Кулом/ООО "Кельтма" | 0,446 | 0,22 | 1 |  |  |  | 5 |
| 38 | с.Руч/ГБУЗ "Усть-Куломская ЦРБ" | 0,34 | 0,23 | 0 | 1 |  |  | 1 |
| 39 | с.Керчомъя/ГБУЗ "Усть-Куломская ЦРБ" | 0,34 | 0,23 | 0 | 2 |  |  |  |
| 40 | с.Помоздино/ГБУЗ "Усть-Куломская ЦРБ" | 0,34 | 0,23 |  | 1 |  |  |  |
| 41 | пст Кебанъель/Управление соцзащиты Агентства РК по соцразвитию | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 1 |

У большинства мелких котельных Усть-Куломского района тепловая нагрузка составляет в среднем 0,2-0,5 Гкал/ч. Данные установки не имеют средств автоматики, приборов учета и контроля расхода топлива и тепловой энергии. Это приводит к значительному снижению КПД теплогенерирующих установок. Фактические удельные расходы топлива превышают нормативные и изменяются для районных котельных в пределах 260-320 кг у.т./Гкал.

Исходя из суммарной присоединённой нагрузки потребителей и установленной
нагрузки тепловых источников можно сделать вывод об имеющихся резервах
производственных мощностей порядка  40  %.

Таблица 13. Данные производственных показателей по теплоснабжению за 2012-2015г.г.

| Наименование | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Усть-Куломский филиал АО «КТК» |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, всего: тыс. Гкал | 38,0 | 37,3 | 36,8 | 31,3 |
| в том числе население | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,8 |
| бюджетная сфера | 25,0 | 20,2 | 20,1 | 19,55 |
| Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, тыс. Гкал | 10,2 | 18,95 | 6,7 | 6,88 |
| В т.ч.: население (МКД) | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,97 |
| бюджетная сфера | 1,5 | 1,55 | 1,7 | 1,69 |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, %. | 26,8 | 19,0 | 18,3 | 21,9 |
| в т.ч.: МКД | 25 | 20 | 20 | 21,6 |
| бюджетная сфера | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Потери в сетях, % | 26 | 26 | 26 | 54 |

В связи с установкой приборов учета тепловой энергии наблюдается тенденция снижения потребления тепловой энергии бюджетными организациями, у населения -небольшой рост (2,3%) в связи с увеличением объема нагрузок.

Перспективное использование существующих отопительных и производственных котельных возможно лишь при их реконструкции и модернизации. Также целесообразно рассмотреть перспективное строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных отопительных мощностей.

2.3.3. Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является
бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое
достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо
выполнять следующие мероприятия:

– обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников
тепла и тепловых сетей условиям их работы;

– резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и
оборудования;

– выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по
конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

– контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит
отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и
трубопроводов;

– осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит
уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

– комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в
системе отопления);

–постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по
топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников
теплоснабжения и объектов теплопотребления.

2.3.4. Воздействие на окружающую среду

Усть-Куломским АО «КТК» разработаны проекты ПДВ (предельно допустимых выбросов) и СЗЗ (санитарно-защитных зон).

Выбросы в атмосферу на всех котельных в пределах утвержденных нормативов, превышений не наблюдается.

Санитарные зоны также в пределах утвержденных нормативов, предприятие постоянно выполняет планы согласно проектам санитарных зон.

Основной технологической операцией, связанной с выделением в атмосферу загрязняющих веществ, является сжигание жидкого топлива.

Основные загрязняющие вещества при сжигании жидкого топлива в котле – оксиды азота, сера диоксид, углерода оксид, бенз-а-пирен, твердые вещества (сажа, мазутная зола).

Перечень загрязняющих веществ при существующем положении представлен в таблице 14.

Выбрасываемые вещества относятся к 1,2,3,4 классам опасности, в качестве критерия опасности для  3-ех загрязняющих веществ используются значения ПДК с/с, для 1-го загрязняющего вещества – значение ОБУВ, для остальных загрязняющих веществ – значение ПДК м/р.

Таблица 14.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Вещество |  | Использ. | Значение | Класс | Суммарный выброс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | критерий | критерия, | опасн | вещества |  |
|  |  |  | мг/м3 | ости | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,04000 | 3 | 0,0019315 | 0,0015972 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01000 | 2 | 0,0001199 | 0,0001295 |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,7439171 | 8,0730250 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 0,1208866 | 1,3118660 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,2368549 | 2,6069180 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 5,6148120 | 61,7988000 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,00800 | 2 | 0,0002592 | 0,0000514 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 1,0052482 | 11,0641520 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3, 4-Бензпирен) | ПДК с/с | 0,00000 | 1 | 0,0000008 | 0,0000084 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,00000 | 4 | 0,0537408 | 0,0106406 |
| 2904 | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | ПДК с/с | 0,00200 | 2 | 0,0564847 | 0,6211960 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | ОБУВ | 0,04000 |  | 0,0000340 | 0,0000367 |
| Всего веществ : 12 |  |  |  |  | 7,8342897 | 85,4884208 |
| в том числе твердых : 6 |  |  |  |  | 0,2954258 | 3,2298858 |
| жидких/газообразных : 6 |  |  |  |  | 7,5388639 | 82,2585350 |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |  |
| 6006 | (4) 301 304 330 2904 |  |  |  |  |  |
| 6043 | (2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |

Основные загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух при сжигании угля в котлах – оксиды азота, сера диоксид, углерода оксид, бенз-а-пирен, сажа, взвешенные вещества.

Для поддержания чистоты атмосферного воздуха и соблюдения  установленных нормативов ПДВ (ВСВ) вредных веществ предусмотрен контроль за  выбросами в атмосферу.

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов подразделяется на 2 вида:

- контроль непосредственно на источниках – является основным для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом;

-  контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе СЗЗ, ближайшей жилой застройки) – может дополнять первый и применяется, главным образом, для отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе предприятия.

Контроль за достижением и соблюдением НДС осуществляется испытательной лабораторией АО «Коми тепловая компания».

Ведомственный контроль включает мероприятия:

- определение массы сброса вредных веществ в единицу времени от источников и сравнение этих показателей с установленными НДС;

- выявление новых источников сброса загрязняющих веществ.

Очередность контроля за соблюдением ПДВ (ВСВ) по источникам регламентируется «Планом-графиком контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) по измерениям концентраций в атмосферном воздухе»

2.3.5.Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение) к сетям

Тарифы на услуги тепловой энергии на 2016 год  установлены льготные и утверждены приказом Службы Республики Коми от 17 декабря 2015 года № 81/8 (представлены в таблице 15).

Таблица 15.Тарифы на услуги тепловой энергии

| Наименование организации | Потребители | Вид тарифа | Размер тарифов, руб. за 1 Гкал. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 01.01.2016 | С 01.07.2016 |
| Усть-Куломский филиал АО «Коми тепловая компания» | Население (с НДС) | одноставочный | 3225,4 | 3354,42 |
|  | Предприятия (без НДС) | одноставочный | 3026,85 | 3723,03 |

Изменение тарифов на коммунальные услуги в 2016 году произойдет один раз – с 1
июля. Со II полугодия 2016 года в среднем по  МО МР «Усть-Куломский» рост тарифов на
тепловую энергию составит 23 процента.

2.3.5.Существующие проблемы

Основные проблемы теплоснабжения:

- мощности  в центральной котельной в с.Усть-Кулом недостаточно для обеспечения дополнительно подключаемых нагрузок, а для дальнейшего покрытия перспективных нагрузок района необходимо выполнить комплекс мер, включающий в себя модернизацию, строительство и реконструкцию тепломагистралей, а также строительство новых котельных в с.Усть-Кулом;

- многие котельные установки и тепловые сети исчерпали свой ресурс и не в состоянии надежно и качественно функционировать;

- себестоимость тепловой энергии характеризуется  высокой составляющей покупных ресурсов: мазута, угля;

- тепловые сети проложены в подземных каналах.  Только в последние несколько лет при ремонтах стали использоваться предварительно изолированные трубы с пенополиуретановой изоляцией;

- повышенная наружная коррозия труб за счет увлажнения их грунтовыми водами, утечки вызывает  сверхнормативные потери и обуславливает необходимость замены труб через 7-10 лет. Недостаточная, по сравнению с нормативами изоляция, и ее некачественное выполнение приводят к повышенным потерям энергии на теплотрассах. В целом по системе центрального отопления тепловые потери составляют 40  % в год.

2.4. Анализ существующего состояния системы газоснабжения

Населенные пункты Усть-Куломского не газифицированы.

Населенные пункты обеспечиваются привозным сжиженным газом в баллонах.

Газификация природным газом сельских поселений, удаленных от магистральных газопроводов с низкой плотностью населения, является экономически нецелесообразной. Газоснабжение сельских поселений предусматривается  только привозным сжиженным газом в баллонах.

2.5. Анализ существующего состояния системы электроснабжения

2.5.1. Характеристика системы электроснабжения

Система электроснабжения муниципального района «Усть-Куломский» характеризуется средней надежностью.

Выработка собственной электроэнергии в муниципальном образовании в зонах децентрализованного электроснабжения  осуществляется от ДЭС осуществляется от дизельных электростанций в с.Дзель , д. Габово, д.Канава.

Электрическая энергия потребляемая на территории муниципального района «Усть-Куломский», поступает из энергосистемы ПАО "МРСК Северо-Запада”  «Комиэнерго» по ВЛ  110 кВ «Сторожевск-Усть-Кулом» и ВЛ 110 кВ «Вой-Вож-Помоздино». Центрами питания являются ПС 110/10 «Усть-Кулом» (находится в п.Кебанъель), «Пожег», «Помозино», «Керчомья», Зимстан», «Усть-Нем». Суммарная установленная электрическая мощность ПС 110/10 составляет 44,1 МВа. Питание ПС 110/10 получают по ВЛ 110 кВ Усть-Кулом-Пожег-Помоздино, Усть-Кулом-Керчомья-Зимстан, Усть-Кулом-Усть-Нем, общая  протяжённость  которых 340 км.

Распределительные сети ВЛ 10; 04кВ состоят из трансформаторных подстанций  10/0,4 – 234 ед., воздушных линий электропередач 10 кВ общей протяжённостью 680 км., 0,4 кВ – 535 км .  Средний износ электрических сетей составляет 57 проц.

Мощность трансформаторов ПС 110/10 используется от 10% (ПС «Кечомья»)  до 50% (ПС «Усть-Кулом»).

Анализ энергообеспечения  Усть-Куломского района показал, что  электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают пропуск потребляемой электроэнергии через распределительные сети.

Для освещения улиц и дворовых территорий района  на обслуживании находятся 2188 светильников наружного освещения. Включение наружного освещения регламентируется графиком.

В целом  Усть-Куломский РЭС производственного отделения ЮЭС филиала ПАО «МРСК «Северо-Запада» «Комиэнерго» обеспечивает нормальный режим работы электрических сетей и наружного освещения в условиях прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством и перераспределением населения по планировочным районам, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда ТП 10/04 кВ с заменой трансформаторов на более мощные, модернизация и строительство линии передач  ВЛ10 кВ, ВЛ 0,4 кВ.

2.5.2..Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы электроснабжения

Баланс распределения нагрузок электрической энергии за базовый год представлен в таблице 16.

Потребление электрической энергии по всем потребителям на основании предоставленных данных за отчётный период составило 61,732 млн. кВт*ч.

Таблица 16. Баланс распределения нагрузок электрической энергии за 2015 год

| NN | потребители | Ед.изм. | Установленная мощность | Присоединенная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего, в т.ч.: | МВт | 35 | 35 |
| 2 | население | МВт | 20 | 20 |
| 3 | бюджетная сфера | МВт | 5 | 5 |
| 4 | прочие | МВт | 10 | 10 |

Исходя из суммарной присоединённой нагрузки потребителей и установленной
нагрузки можно сделать вывод, что резерв мощности ПС отсутствует.

2.5.3. Надёжность системы и качество поставляемого ресурса

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии, процент износа на
сегодняшний день составляет около 57 %. Протяженность сетей ЛЭП, нуждающихся в замене составляет 250 км – 37 % от общей протяжённости.

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг на сегодняшний день
составляет 10 час/день.

Действующая система электроснабжения не обеспечивает в полной мере надежность и эффективность снабжения потребителей из-за отсутствия сетевого резервирования по питающим сетям 110 кВ  №№188, 186, 187, 10кВ 0,4кВ.

В целях повышения надежности электроснабжения  района производится реконструкция объектов электрических сетей, в т. ч. замена трансформаторов.

С целью повышения уровня освещенности, безопасности и надежности работы сетей наружного освещения производится планомерная замена устаревшего оборудования, внедряются новые технологии, такие как:

-замена светильников марки РКУ с лампами ДРЛ на светильники  ЖКУ с натриевыми лампами;

- замена на воздушных линиях неизолированного провода марки АС на самонесущий изолированный провод марки СИП.

2.5.4. Воздействие на окружающую среду

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

аккумуляторные батареи;

масляные кабели. Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки. Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района. Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива
электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей. Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для  предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

2.5.5.Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение) к сетям

Тарифы на услуги электрической энергии на 2016 год  утверждены приказом Службы Республики Коми от 21 декабря 2015 года № 83/2 (таблица 17).

Таблица 17.Тарифы на услуги электрической энергии

| Наименование организации | Потребители | Вид тарифа | Размер тарифов, руб. за 1 кВт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 01.01.2016 | С 01.07.2016 |
| ОАО «Коми энергосбытовая компания» | Население (с НДС) | Одноставочный | 2,79 | 2,98 |
|  |  | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |
|  |  | Дневная зона | 3,14 | 3,43 |
|  |  | Ночная зона | 1,69 | 1,79 |
|  |  | Тариф, дифференцированный по трем зонам суток |  |  |
|  |  | Пиковая зона | 3,28 | 3,58 |
|  |  | полупиковая | 2,79 | 2,98 |
|  |  | Ночная зона | 1,69 | 1,79 |

Изменение тарифов на коммунальные услуги в 2016 году произойдет один раз – с 1
июля. Со II полугодия 2016 года в среднем по  МО МР «Усть-Куломский» рост тарифов на
тепловую энергию составит 6,8 процента.

2.5.6.Существующие проблемы

Действующая система электроснабжения не обеспечивает в полной мере надежность и эффективность снабжения потребителей из-за отсутствия сетевого резервирования по питающим сетям 110 кВ  №№188, 186, 187, 10кВ 0,4кВ

2.6. Анализ существующего состояния системы сбора и утилизация  твердых бытовых отходов

2.6.1. Характеристика системы сбора и утилизация  твердых бытовых отходов

В МО МР «Усть-Куломский» расположено 28 объектов размещения отходов (свалки твердых бытовых отходов). Санитарно-защитные зоны установлены в размере 1 000 м – Iкласс, 500 м – IIкласс , 300 м –III класс.

Неудовлетворительное санитарное состояние населенных мест, районов свалок, является основной причиной высокого микробного загрязнения почвы. Нарушения в системе плановой очистки территорий от бытового мусора, дефицит специализированных транспортных средств, отсутствие современных и эффективных моделей санитарной очистки усугубляют обстановку.

Сбор, транспортировка твёрдых бытовых отходов (ТБО) от населения и от производства муниципального района «Усть-Куломский» осуществляется организацией, имеющей право на данный вид деятельности, а именно МУП «Север» (жилфонд МКД и частный сектор и организации).

В настоящее время централизованный сбор и вывоз ТБО на территории муниципального района организован в 4-х сельских поселениях (в 8 населенных пунктах).

В остальных населенных пунктах района организованный сбор и вывоз бытовых отходов  отсутствует, вывоз мусора организован администрациями сельских поселений, в отдельных случаях самостоятельно силами жильцов или организаций.

К ТБО относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, других организаций. ТБО образуются от двух источников:

- жилые здания;

- административные здания, учреждения и предприятия общественного назначения (общественного питания, учебных заведений, детских садов и др.).

На территории МО МР «Усть-Куломский» утилизация ТБО не производится по причине отсутствия полигона.

В данное время ТБО вывозятся на территорию 28 свалок для временного накопления. Вывоз ТБО на осуществляется транспортными средствами МУП «Север», администрациями сельских поселений.

В МО МР «Усть-Куломский» пункты приема вторичного сырья отсутствуют.

2.6.2.Система сбора и удаления ТБО от населения

В 8-ми населенных пунктах района применяется контейнерная система сбора, в остальных – бесконтейнерная система сбора и вывоза ТБО.

Крупногабаритные отходы накапливаются в местах для сбора ТБО и вывозятся транспортом для вывоза коммунальных отходов. Вывоз КГМ осуществляется по заявкам жителей и организаций администрациями сельских поселений Усть-Куломского района.

Население, проживающее в многоквартирных жилых домах, выносят бытовые отходы в  контейнеры, которые отгружаются специализированным транспортом.

Уровень охвата населения сельских поселений, пользующихся  услугами вывоза ТБО по планово-регулярной системе составлял в 2015 году 70% .

Количество контейнеров на контейнерных площадках не превышает допустимое санитарно-гигиеническими нормами. Но контейнерный парк мал,  требуется приобретение дополнительных контейнеров, а также замена старых на новые. Оборудование контейнерных площадок не везде соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Нет ограждений. В большинстве случаев контейнеры стоят на открытом грунте без водонепроницаемого покрытия.

Несанкционированные свалки на территории Усть-Куломского района носят не регулярный характер. Периодически администрации сельских поселений  производят их ликвидацию.

Значение норм накопления твердых бытовых отходов не является постоянным, а изменяется с течением времени. Количество образующихся отходов на территории поселения зависит от многих факторов: уровня благосостояния населения, культуры, торговли, уровня развития промышленности и др. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой, за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что так же ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной превышения установленных норм накопления отходов, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение его по утвержденным методикам.

В настоящее время объём образования ТБО (представлен в таблице 18), производится расчетом по фактически вывезенному не уплотненному мусору.

Таблица 18.Количество образующихся отходов на территории

МО МР «Усть-Куломский»

| №п/п | Наименование источника образования отходов (территории сельского поселения ) | Количество образующихся отходов (тонн в год) |
| --- | --- | --- |
| 1. | СП «Аныб» | 60 |
| 2. | СП «Вольдино» | 230 |
| 3. | СП «Нижний Воч» | 170 |
| 4. | СП «Деревянск» | 210 |
| 5. | СП «Дзёль» | 56 |
| 6 | СП «Диасёръя» | 117 |
| 7 | СП «Дон» | 208 |
| 8 | СП «Кебанъёль» | 450 |
| 9 | СП «Керчомъя» | 301 |
| 10 | СП «Кужба» | 290 |
| 11 | СП «Мыелдино» | 120 |
| 12 | СП «Носим» | 163 |
| 13 | СП «Парч» | 57 |
| 14 | СП «Пожег» | 507 |
| 15 | СП «Помоздино» | 716 |
| 16 | СП «Зимстан» | 446 |
| 17 | СП «Руч» | 186 |
| 18 | СП «Тимшер» | 372 |
| 19 | СП «Усть-Кулом» | 1200 |
| 20 | СП «Усть-Нем» | 170 |
| 21 | СП «Югыдъяг» | 648 |
|  | ВСЕГО: | 6677 |

2.6.3.Балансы, резервы и дефициты системы

Учитывая, что крупногабаритные отходы составляют 10 – 30% от объема ТБО. Нормы накопления КГО объектов общественного назначения и торговых предприятий  не разрабатывались и официально не утверждались.

2.6.4. Безопасность и надежность системы

Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:

- подготовку отходов к погрузке в мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций.

Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия на площадку древесных отходов в с.Усть-Кулом для дальнейшей переработки на заводе по производству древесных брекетов. Площадка предназначена для складирования и временного хранения древесных отходов. Длительность хранения отходов составляет менее 6 месяцев, после этого происходит переработка  древесных отходов. Древесные отходы являются сырьем для производства расположенного на соседнем участке. Площадки предназначены для накопления отходов горбыля, рейки из натуральной чистой древесины,  обрези натуральной чистой древесины , опилок натуральной чистой древесины, стружки натуральной чистой древесины. Отходы относятся   к 5 классу опасности.

2.6.5. Воздействие на окружающую среду

Все отходы производства и потребления складируются, нанося непоправимый ущерб экологии.

Проблема защиты окружающей среды от негативного воздействия отходов производства и потребления является одной   из важнейших экологических проблем .

Неорганизованные свалки различных отходов – это прямая экологическая опасность, эпицентр заражения воздуха, грунта, как следствие, грунтовых вод, через которые инфекция и токсические вещества могут распространяться от центра заражения на значительные состояния.

Свалки бытовых отходов загрязняют окружающую природную среду, создавая эпидемиологическую и токсикологическую опасность: страдают атмосферный воздух (от выделяющихся метана, сернистого газа, растворителей пр.). Почвы и грунтовые воды (от тяжелых металлов, растворителей, полихлорбинефенилов - диоксинов, инсектицидов и др.)  - почвы и растительность загрязняются на расстоянии до 1,5 км от свалок.

Политика в сфере управления отходами должна быть главным образом ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.  Все большее значение приобретает переработка и вторичное использование отходов, так как это экономит сырьевые ресурсы нашей планеты.

2.6.6.Тарифына услуги

Тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов на 2016 год  представлен в таблице 19.

Таблица 19.Тарифы на услуги по вывозу ТБО

| Наименование организации | Потребители | Ед.изм | Размер тарифов, руб. за 1 Гкал. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 г. | 2016 г. |
| МУП «Север» | Население (с НДС) | на 1 чел. | 66,39 | 73,46 |
|  | Предприятия (без НДС) | куб.м. |  | 678,09 |

Изменение тарифов на коммунальные услуги произойдет один раз в год. В среднем по  МО МР «Усть-Куломский» рост тарифов на ТБО по сравнению с прошлым годом составил 110 процентов.

В соответствии с Федеральным законом от  29.12.2014 № 458-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления» утверждение  тарифов с 1 января 216 года  относится  к  полномочиям  субъектов  Российской  федерации.

Таким  образом,  тарифы  с  2016  года будут устанавливаться  Службой Республики Коми по тарифам.

2.6.7. Имеющиеся проблемы и направления их решения

В районе актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления.

К основным проблемам в сфере обращения с ТБО на территории МО МР «Усть-Куломский» относятся следующие:

- ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере обращения с ТБО органов местного самоуправления;

- низкий охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО;

- отсутствие полигона ТБО;

- необходимость реализации системы раздельного сбора отходов и недостаточное развитие предприятий вторсырья;

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТБО.

Производители отходов (предприятия и организации, в том числе администрация района) обязаны:

- организовать сбор и вывоз отходов;

- обеспечить свободный подъезд к площадкам для мусоросборников;

- принимать все необходимые меры по устранению возгорания отходов в мусоросборниках.

Складирование ТБО организаций на контейнерных площадках у многоквартирных домов не допускается. Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназначенные для сбора ТБО от жилых домов, не допускается.

В местах массового отдыха граждан должен быть организован сбор и вывоз ТБО с установкой контейнеров на оборудованных контейнерных площадках.

2.7 Анализ состояния установки приборов учета и
энергоресурсосбережения у потребителей

Жилищный фонд МО МР «Усть-Куломский» насчитывает 115 многоквартирных домов, их них централизованными сетями коммунальной инфраструктуры  -

Жилищный фонд муниципального образования оборудован общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии, холодной воды и электрической энергии на 100 %, в бюджетной сфере на -  приборами учета холодной воды на 96 %, тепловой и электрической энергии на 100  %.

Уровень обеспеченности потребителей коммунальных услуг приборами учета коммунальных ресурсов представлен в таблице 20.

Таблица 20. Об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда по состоянию на 01 января  2016 года

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Число многоквартирных домов - всего | 29 | 29 | 64 |
| из них оснащено (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |
| холодной воды | 29 | 29 | 29 |
| горячей воды | - | - |  |
| тепловой энергии | 14 | 14 | 14 |
| электрической энергии | 21 | 21 | 21 |
| природного газа | - | - | - |
| Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий) - всего | 6879 | 6879 | 7765 |
| из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |
| холодной воды | 880 | 880 | 880 |
| горячей воды | - | - | - |
| тепловой энергии | 6 | 6 | 6 |
| электрической энергии | 6879 | 6879 | 6879 |
| природного газа | - | - | - |
| Бюджетная сфера, всего | 187 | 187 | 277 |
| из них оснащено приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов: |  |  |  |
| холодной воды | 89 | 85 | 85 |
| тепловой энергии | 5 | 5 | 5 |
| электрической энергии | 187 | 187 | 187 |

Исходя из таблицы 20 можно сделать вывод, что  общедомовыми приборами учета оснащены:

- холодной воды: 29 многоквартирных домов (далее-МКД) из 77 или 38 %. На 48 МКД оформлены акты об отсутствии технической возможности установки общедомового прибора учета воды, в остальных приборы учета холодной воды установлены или 100 проц. В зданиях бюджетной сферы оснащены на 95,5 %;

- по электрической энергии: 21 МКД из 109 или 19 %. Акты об отсутствии технической возможности установки общедомовых приборов учета оформлены на 88 МКД.

- общедомовыми  приборами учета тепловой энергии оснащены 14 МКД и 5 зданий бюджетной сферы (образовательные учреждения и дом культуры в с.Усть-Кулом).

Максимальный объем потребления тепловой энергии во всех МКД составляет менее чем 0,2 Гкал/час.

В МКД установлено 117 энергосберегающих ламп, 23 датчика движения  за счет внебюджетных средств.

Выполнены мероприятия по энергосбережению в части утепления  подъездных дверей, замене трубопроводов и арматуры системы отопления.

Энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработана и утверждена муниципальная программа  «Территориальное развитие», подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО МР «Усть-Куломский» на 2014-2020 годы».

В рамках реализации муниципальной целевой программы планируется реализация следующих технических мероприятий:

- в бюджетной сфере:

      - установка приборов учета тепловой энергии;

- установка приборов учета воды;

2) в сфере повышения энергетической эффективности жилищного
фонда:

- установка коллективных приборов учета тепловой энергии;

- установка коллективных приборов учета воды;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие в подъездах многоквартирных домов.

Установка приборов учета позволяет исключить потери энергоресурсов
от источника вырабатываемой энергии до здания при расчетах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения здания, а также обеспечить реальные возможности для ресурсосбережения.

- 3. Перспектива развития поселений МО МР «Усть-Куломский» и прогноз спроса

- на коммунальные ресурсы

3.1 Перспективные показатели: динамика численности населения и
строительства жилой застройки

В целом по МО МР «Усть-Куломский» за 2015 год ввод жилья за счет всех источников финансирования составил 3,28 тыс. кв. м, к 2025 году общий размер жилищного фонда планируется довести до 712,6 тыс. кв. м.

Развитие жилых зон предусматривается за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий. Проектируемый жилой фонд предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение.

Предполагается построить за 10 лет дополнительно около 34,8 тыс. кв. м. жилой площади и увеличить норму жилищной обеспеченности с 28,2 до 33,9 кв. м/чел.

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает:

- сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки в зависимости от природных условий;

- модернизацию и реконструкцию жилищного фонда, ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда;

- ликвидацию на жилых территориях объектов, противоречащих нормативным требованиям к использованию и застройке этих территорий;

- формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям, доступности жилья, объектов и центров повседневного обслуживания.

Генеральным планом развития сельских поселений предусматривается новое
жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем
реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные
условия проживания граждан.

Объем ввода жилья, также сведения об обеспеченности населения жилыми помещениями представлен в таблице 21.

Таблица 21. Прогноз численности населения и развития жилой застройки

| Показатели | Ед.изм. | 2016 г | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тыс.чел. | 24,4 | 23,6 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 21,0 |
| Общая площадь жилых помещений, всего | тыс.кв.м. | 689,2 | 694 | 698,8 | 703,6 | 708,1 | 712,6 |
| Ввод жилья, всего | тыс.кв.м | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| в т.ч. индивидуальное жилищное строительство | тыс.кв.м | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 8,0 |
| Снос жилья | тыс.кв.м | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 5,5 |
| Капитальный ремонт жилфонда | тыс.кв.м. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 3,0 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - всего | кв.м. | 28,2 | 29,4 | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 33,9 |
| Общая площадь зданий и помещений бюджетных учреждений | тыс.кв.м | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 172,0 | 173,0 | 180,0 |

Объем нового жилищного строительства составит 34,8 тыс. кв. м., среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 5,0 тыс. кв. м.

Убыль жилищного фонда на расчетный срок составит 6,7 тыс. кв. м.

В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 24,8 тыс. кв. м общей площади. К концу периода первой очереди жилищный фонд с учетом убыли части существующего фонда вырастет до 708,1 тыс. кв. м.

Существующий жилищный фонд подлежит обеспечению инженерными  сетями на расчетный срок.

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на очистных
сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально
отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества.

Новое жилищное строительство предполагает полное инженерное благоустройство – водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение.

Развитие  социальной сферы

Таблица 22. Планируемое строительство объектов

| № п/п | Наименование | Емкость | Очередь строительства | Размещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Объекты социального назначения, учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательная школа на 400 мест | 400 мест | Расчетный срок | ул. Ленина |
| 2 | Начальная школа – детский сад | 120 мест (70+50) | Расчетный срок | ул. Ленина |
| 3 | Детский сад-ясли | 70 мест | Первая очередь | ул. Советская |
| 4 | Детский сад-ясли | 50 мест | Расчетный срок | м. Аэропорт |
| 5 | Детский сад-ясли | 50 мест | Расчетный срок | м. Пятигорск |
| 6 | Детский сад-ясли | 50 мест | Расчетный срок | новый квартал в восточном районе села |
| 7 | Центр социальной помощи семье и детям | объект | Расчетный срок | ул. Советская |
| 8 | Поликлиника | 150 посе-щений | Первая очередь | район ул. В.С.Лодыгина |
| 9 | Участковая больница | 50 коек | Расчетный срок | район ул. В.С.Лодыгина |
| 10 | Дом ветеранов. Профилакторий | объект | Расчетный срок | в восточном районе села |
| 11 | Управление образования Усть-Куломского района | объект | Расчетный срок | ул. Советская |
|  | Учреждения культуры и спорта |  |  |  |
| 1 | Центр досуга | 1450 мест | Расчетный срок | ул. Магистральная |
| 2 | Центр Коми культуры | объект | Первая очередь | ул. Ленина |
| 3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект | Первая очередь | ул. Ленина, в районе школьного стадиона |
| 4 | Спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | объект | Расчетный срок | ул. Магистральная |
| 5 | Многофункциональное спортивное здание | объект | Расчетный срок | ул. Мостовая, 1 |
|  | Предприятия обслуживания, торговли и питания |  |  |  |
| - 1 | Здание хозяйственно-бытового назначения, сферы услуг (реконструкция здания недействующей котельной) | объект | Первая очередь | ул. Горького, 46 |
| 2 | Расчетный центр ОАО «АЭК «Комиэнерго» ОАО «МРСК Северо-Запада» | объект | Первая очередь | ул. Центральная |
| 3 | Торговый комплекс в составе: магазин продтоваров, магазин промтоваров, бытовое обслуживание населения | объект | Расчетный срок | м. Аэропорт |
| 4 | Торговый комплекс в составе: магазин продтоваров, магазин промтоваров, бытовое обслуживание населения | объект | Расчетный срок | м. Пятигорск |
| 5 | Торговый комплекс в составе: магазин продтоваров, магазин промтоваров, бытовое обслуживание населения | объект | Расчетный срок | ул. Магистральная |
| 6 | Супермаркет | объект | Расчетный срок | Восточная часть села |

Развитие  производственной сферы

Мероприятия на первую очередь и расчетный срок:

- развитие и модернизация предприятий промышленности (лесного комплекса) и АПК с ориентацией их на расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции, ремонта техники и оборудования.

- создание кластеров различного функционального типа и уровня.

На территории сельского поселения могут быть созданы кластеры различного функционального типа, уровня и точки роста - растениеводство, животноводство, рыболовство.

- содействие развитию малых и средних предприятий, реализующих местные туристские продукты (гостевые дома, туристские базы, туроператоры).

- повышение конкурентоспособности производимой продукции в ходе реализации.

- содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использующих местное сырье и материалы (производство строительных материалов и изделий, бытовые услуги, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и др.).

- предоставление земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания объектов недвижимости.

- возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

таблица 23. Планируемое строительство объектов  производственного

и коммунального назначения

| № п/п | Наименование | Очередь строительства | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Асфальто-бетонный завод | Первая очередь | Промузел в восточной части с.Усть-Кулом |
| 2 | Цех по переработке продукции животноводства | Расчетный срок | Промузел в восточной части с.Усть-Кулом |
| 3 | Автосервисный комплекс | Расчетный срок | Центральная часть с.Усть-Кулом , в районе планируемой котельной |
| 4 | Гаражный комплекс | Расчетный срок | Центральная часть с.Усть-Кулом , в районе планируемой котельной |
| 5 | Дом бытовых услуг. Банно-прачечный комбинат | Расчетный срок | Центральная часть с.Усть-Кулом , в районе планируемой котельной |

Перспективная схема водоснабжения

Водоснабжение перспективной индивидуальной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать от вновь построенных и существующих водопроводных сетей, а также за счет индивидуальных инженерных систем застройщиков сельских населенных пунктов.

В соответствии со схемой территориального планирования    определены основные пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и реконструкции сроком до 2020 года и на расчетный срок до 2025 года, позволяющие:

- Произвести модернизацию устаревшей технологии очистки воды на сооружениях хозяйственно-питьевого водопровода, внедрить в технологическую схему мероприятия, обеспечивающие стабильное качество подаваемой населению питьевой воды в соответствии с санитарными требованиями.

- Увеличить протяженность водопроводных сетей как для обеспечения планируемого ввода жилья, так и водоснабжения сектора индивидуальной жилой застройки.

В целях охраны водных ресурсов необходимо выполнить:

- улучшение качества воды в водозаборных скважинах, создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами  водоснабжения, водоотведения;

- благоустройство и озеленение водоохранных зон и прибрежных защитных полос, создание в пределах водоохранных зон организованных мест отдыха;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах в соответствии с санитарными требованиями.

Мероприятия на расчетный срок

- реконструкция и замена ветхих водопроводных сетей общей протяженностью 15 км;

- строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах  протяженностью 15 км;

- реконструкция системы водоснабжения в поселениях с целью приведения в соответствие с нормами и требованиями Пожарного регламента;

- строительство водопроводной сети по улицам Центральная (северная сторона), Солнечная, Сосновая, Советская  в с.Усть-Кулом общей протяженностью 6.0 км.

Мероприятия по снижению вредных сбросов в водоёмы

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция и развитие системы водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды.

Перспективная схема водоотведения

В соответствии  со схемой территориального планирования   определены основные пусковые комплексы объектов первоочередного строительства и реконструкции сроком до 2020 года:

- Доведение качества очистки стоков до требуемых норм ПДК для сброса в реку «Вычегда».

- Строительство канализационных сетей  по ул.Ленина в с.Усть-Кулом, и очистных сооружений  в с.Усть-Кулом для обеспечения планируемого ввода жилья.

- Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений и сетей;

- Ликвидация вероятности сброса неочищенных стоков на рельеф.

- Решение вопросов обработки и утилизации осадков, образующихся на станции очистки стоков.

- Внедрение энергосберегающих технологий.

Для достижения утвержденных нормативов сбрасываемых сточных вод в Усть-Куломе необходимо:

- строительство новых КОС;

- оборудование существующей и проектируемой застройки централизованными системами  водоснабжения, водоотведения;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод.

Мероприятия на расчетный срок

- предусмотреть развитие централизованной системы водоотведения для всей существующей жилой и общественной застройки;

- строительство канализационной сети по улицам Строителей, и Нагорная длиной 1,8 км. в с.Усть-Кулом.

Мероприятия по предотвращению загрязнения водных объектов:

- развитие систем канализации населенных пунктов;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- организация отвода и очистки дождевых стоков, в т.ч. с территорий предприятий автосервиса (АЗС, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др);

- организация дренажной сети вокруг кладбищ.

Перспективная схема теплоснабжения

Развитие жилых зон предусматривается за счет индивидуального жилищного строительства. Из общего объема планируемого до 2020 года и на расчетный срок до 2025 года нового строительства  3,9 тыс. кв. м  общей площади будут подключены к централизованным сетям теплоснабжения.

На теплоснабжение строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта рост нагрузок составит 3,8тыс.Гкал/час, в т.ч. 2016 г. - 0,8 тыс.Гкал/час, 2025 г. – 3,0 тыс.Гкал/час.

Для подключения дополнительных потребителей к централизованному теплоснабжению предусматривается строительство новой котельной и тепловых сетей в с.Усть-Кулом,  реконструкция действующих котельных и тепловых сетей.

Теплоснабжение малоэтажной и коттеджной застройки предусматривается от индивидуальных источников питания.

В связи со строительством нового жилого сектора появляются новые объекты соцкультбыта, которые необходимо обеспечить централизованным теплоснабжением. На перспективу намечено строительство учреждений образования – детских садов и школ, лечебных и оздоровительных учреждений, общественных и торговых комплексов, спортивных сооружений и объектов культуры.

При строительстве новых и модернизации существующих тепловых сетей предусматривается решение задачи по повышению защитных характеристик теплотрасс.

За счет энергосберегающих проектных решений необходимо обеспечить сокращение тепловых потерь зданий и сооружений как на объектах нового строительства, так и при ремонтных работах на существующих.

Для нормализации работы системы теплоснабжения в сельских поселениях предлагается следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- разработка проекта теплоснабжения с. Усть-Кулом с размещением транспортабельных котельных установок;

- строительство котельной в с. Усть-Кулом;

- строительство транспортабельных котельных установок (ТКУ) полной заводской готовности на твердом топливе (дрова, пелеты, брикеты из отходов деревообрабатывающего производства) в районах нового жилищного строительства в западной части села, в м. Пятигорск и в м. Аэропорт в количестве 4 шт.;

- строительство новых тепловых сетей с применением изоляции из пенополиуретана (ППУ) или пенополистирола протяженностью 2.0 км;

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

Мероприятия на первую очередь:

- строительство котельной в с. Усть-Кулом;

- капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 7.6 км;

- поэтапное техническое перевооружение существующей инфраструктуры системы теплоснабжения с заменой устаревшего котлооборудования и пришедших в негодность или не отвечающих современным требованиям тепловых сетей;

- Перспективная схема электроснабжения

На сегодняшний день перспективная схема электроснабжения МО МР «Усть-Куломский» не разработана.

Данный раздел рассмотрен на основании анализа существующих генеральных планов сельских поселений.

Уровень расхода по потребителям на весь период программы произведён для:

-населения с учётом фактического среднестатистического потребления одного человека на жилищно-бытовые нужды;

-бюджетных и прочих организаций с учётом прироста присоединенной нагрузки и фактического потребления.

Сведения по электрическим нагрузкам потребителей отсутствуют.

Основным направлением развития системы электроснабжения является обеспечение надежного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и производственных потребителей.

Мероприятия по развитию электроснабжения:

1. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ 10 кВ линии выполнить защищенными проводами (ВЛЗ)  марки СИП3.

2. При новом строительстве и реконструкции существующих ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированными проводами марки СИП2.

3. Строительство новых трансформаторных подстанций и сетей предусматривается по мере роста электрических нагрузок, связанных с новым строительством и реконструкцией жилого сектора.

4. Существующие сети 10 кВ, ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере их износа.

5. Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующих схем электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Замена морально устаревшего электрооборудования на современное приведет к снижению потерь мощности и электроэнергии, так как у современного электрооборудования потребление электроэнергии для собственных нужд и периодичность обслуживания и ремонта значительно меньше, чем у существующего.

Дальнейшее развитие системы электроснабжения должно быть запланированным в соответствии с перспективными планами размещения объектов нового строительства. Организация, осуществляющая присоединение новых объектов к электросетевым установкам, должна располагать информацией на более долгую перспективу о возможных прироста потребителей в той или иной зоне. Это заведомо позволит наиболее рационально производить строительство объектов электросетевого хозяйства, так и сократить сроки присоединения новых потребителей к электросетям.

Мероприятия по наружному освещению

При разработке рабочей документации, необходимо предусмотреть наружное освещение улиц и территорий общественных центров населенных пунктов.

Согласно табл. 16 СНиП 23-05-95*. средняя горизонтальная освещенность должна быть:

а) главной улицы, площадей общественных и торговых центров - 10 лк;

б) улицы в жилой застройке: основные - 6 лк; второстепенные - 4 лк.

в) питание выполнить от шкафов управления наружным освещением,  установленных у трансформаторных подстанций. Управление сетями наружного освещения  должно быть централизованным с использованием автоматического фотоэлектрического или временного программного устройства;

г) сети наружного освещения спортивных и игровых площадок выполнить кабельными. Сети наружного освещения сельского поселения - воздушные с использованием самонесущих изолированных проводов марки СИП, подвешенных совместно с сетями электроснабжения;

д) на проведение реконструкции сетей наружного освещения  необходимо  получить технические условия от службы, занимающейся эксплуатацией сетей наружного освещения.

Перспективная схема обращения с отходами

Перспективная схема обращения с отходами не разработана.

В подпрограмме «Развитие систем инженерной инфраструктуры и обращения с отходами» муниципальной программы «Территориальное развитие» отражены перспективные показатели до 2020 г.

Основные мероприятия:

- Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов. - Создание системы по раздельному сбору отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов. - Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов. - Решение вопросов по организации вывоза бытовых отходов и мусора. - Проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов. - Организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков. В рамках основного мероприятия предусматривается строительство на территории муниципального района «Усть-Куломский» (пст.Кебанъель) полигона твердых бытовых отходов, который на протяжении 25 лет будет обслуживать население Усть-Куломского района. Строительство объекта запланировано на землях лесфонда Кужбинского участкового лесничества. Общая площадь отведенного участка — 15,5 гектара (в том числе подъездная дорога –4 гектара). Проектная вместимость полигона — 352,4 тысячи кубометров (по 14 тысяч кубометров мусора в год). Отходы будут привозиться на новый полигон с территории всех поселений района. Для концентрации отходов на территориях поселений будут построены площадки для временного хранения и уплотнения мусора с последующим вывозом на полигон. Одновременно при полигоне планируется проведение сортировки отходов, дробление крупногабаритного мусора и уплотнение его прессом. Будет возведен и закрытый отапливаемый ангар под площадку для мусоросортировочной линии.

К 2020 году планируется реализация на территории МО МР «Усть-Куломский» комплексной системы обращения с отходами, установленной Концепцией по обращению с отходами производства и потребления в Республике Коми, предусматривающей охват всех этапов: сбор (оборудование контейнерной площадки), транспортирование (вывоз мусоровозами на мусороперегрузочные станции и предприятиям-переработчикам отдельных компонентов отходов), размещение (объекты размещения спрессованной неутилизируемой фракции, построенные в соответствии с требованиями природоохранного законодательства), использование, обезвреживание и переработка (объекты по использованию, обезвреживанию и переработке отходов), а также внедрить систему раздельного сбора отходов. Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории: - организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.); - систематическое проведение санитарной очистки территорий вблизи садовых товариществ, особое внимание должно уделяться лесным массивам, прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог. Организация селективного сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; - выявление несанкционированных свалок и проведение их рекультивации. Твердые бытовые отходы жилой зоны и производственные отходы, не подлежащие обеззараживанию и утилизации, смет с улиц и тротуаров собираются в контейнеры и планово-регулярно вывозятся спецавтотранспортом на полигон твердых бытовых отходов, планируемый строительством на территории сельского поселения «Кебанъёль». На полигоне допускается обезвреживать: - бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений; - уличный смет; - неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке. Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутносодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, электрические батарейки). Складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, медицинских и ртутносодержащих отходов, трупов животных на полигоне твердых бытовых отходов не разрешается, они должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях. Организация сбора, транспортировки и уничтожения биологических отходов (павших животных) выполняется в крематории Службой Республики Коми по ветеринарному надзору на территории Усть-Куломского района. Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «Об отходах производства и потребления» вводится понятие региональный оператор, в соответствии с которым сбор и вывоз твердых бытовых отходов будет осуществляться региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами.

- 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Наряду с прогнозами территориального развития поселений важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей.

Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

В соответствии с прогнозируемой численностью населения представлен в таблице 24 прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов в МО МР «Усть-Куломский».

Таблица 24. Прогнозируемый расчет потребления коммунальных ресурсов

| Потребители | Присоединенная нагрузка | Прогноз потребления коммунальных ресурсов |  |  |  |  | Расчетный 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Водоснабжение, тыс.куб.м., в т.ч.: | 200,3 | 200,3 | 198,1 | 196,8 | 197,6 | 198 | 202,0 |
| Население, проживающее в МКД, в т.ч.: | 77,0 | 77,0 | 76,0 | 75,0 | 76,0 | 76,0 | 77,0 |
| по приборам учета | 45, | 45,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 76,0 | 77,0 |
| Население, проживающее в ЧД, в т.ч.: | 48,0 | 48,0 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 50,0 |
| по приборам учета | 30,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| Бюджетная сфера, в т.ч.: | 87,2 | 57,2 | 56,0 | 55,8 | 55,6 | 55,5 | 55,0 |
| по приборам учета | 54,4 | 54,4 | 56,0 | 55,8 | 55,6 | 55,5 | 55,0 |
| Прочие, в т.ч.: | 18,1 | 18,1 | 17,6 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 |
| по приборам учета | 16,5 | 16,5 | 17,6 | 17,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 |
| Теплоснабжние, тыс.Гкал, в т.ч.: | 45,52 Гкал/ч | 31,37 | 32,87 | 33,27 | 34,6 | 37,1 | 50,2 |
| Население, проживающее в МКД, в т.ч.: | 11,73 Гкал/ч | 8,1 | 8,6 | 9,0 | 9,3 | 9,7 | 11,7 |
| по приборам учета |  | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 11,7 |
| Население, проживающее в ЧД, в т.ч.: | 0,96 Гкал/ч | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| по приборам учета |  | 0,07 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
| Бюджетная сфера, в т.ч.: | 28,45 Гкал/ч | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 20,5 | 22,0 | 30,0 |
| по приборам учета |  | 1,7 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 30,0 |
| Прочие, в т.ч.: | 4,37 Гкал/ч | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 7,5 |
| по приборам учета |  | 2,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7,5 |
| Водоотведение, тыс.куб.м., в т.ч.: | 164,0 | 164,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 180,0 | 190,0 |
| Население, проживающее в МКД | 34,4 | 34,4 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 45,0 |
| Население, проживающее в ЧД | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| Бюджетная сфера | 34,2 | 34,2 | 34,0 | 33,8 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| прочие |  | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 |
| Электроснабжние, тыс.квт.ч, в т.ч.: | 8 МВт | 61732 | 61800 | 61750 | 62200 | 63100 | 66500 |
| Население, проживающее в МКД | 1,2 МВт | 9249,6 | 9200 | 9150 | 9100 | 9100 | 9500 |
| Население, проживающее в ЧД | 2,8 МВт | 21582,4 | 21600 | 21600 | 21600 | 22000 | 24000 |
| прочие | 4,0 МВт | 30900 | 31000 | 31000 | 31500 | 32000 | 33000 |
| ТБО, тыс.тн., в т.ч.: | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,95 | 7,2 | 7,45 | 8,4 |
| Население, проживающее в МКД | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,5 |
| Население, проживающее в ЧД | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 6,0 |
| прочие | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,9 |

4.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС (табл. ниже):

 критерии доступности коммунальных услуг для населения;

 показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

 величины новых нагрузок;

 показатели качества поставляемого ресурса;

 показатели степени охвата потребителей приборами учета;

 показатели надежности поставки ресурсов;

 показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов

 показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

 показатели воздействия на окружающую среду.

Таблица 25. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры  на 2016-2020 годы и до 2025 года

| NN | Наименование показателей | Ед.изм |  |  |  | 2016г |  |  | 2017 г | 2018 г |  | 2019 г |  |  | 2020 г |  | Расчетный срок 2025 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоснабжения | % |  |  |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 17 |  |  | 20 |  | 25 |  |
|  | Удельное водопотребление | куб.м/чел. |  |  |  | 13,2 |  |  | 13,1 | 13,1 |  | 13,0 |  |  | 13,0 |  | 13,0 |  |
| 1.2. | Показатели спроса на услуги водоснабжения и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Потребление воды | тыс. м3 |  |  |  | 200,3 |  |  | 198,1 | 196,8 |  | 197,6 |  |  | 198 |  | 202 |  |
| 1.2.2 | Присоединенная нагрузка | м3/сут. |  |  |  | 14818,6 |  |  | 14818,6 | 14818,6 |  | 15018,6 |  |  | 15218,6 |  | 15518,6 |  |
| 1.2.3 | Величина новых нагрузок, | м3/сут. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 200 |  |  | 200 |  | 300 |  |
| 1.2.4 | Уровень использования производственных мощностей | % |  |  |  | 70 |  |  | 70 | 70 |  | 75 |  |  | 77 |  | 80 |  |
| 1.3. | Показатели качества поставляемых услуг водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Соответствие качества воды установленным требованиям | % |  |  |  | 90 |  |  | 90 | 95 |  | 95 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.4 | Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования | % |  |  |  | 73 |  |  | 85 | 95 |  | 97 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.4.2 | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | % |  |  |  | 58 |  |  | 79 | 87 |  | 92 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.4.3 | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % |  |  |  | 95 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.5 | Надежность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.5.2 | Износ оборудования системы водоснабжения | % |  |  |  | 55 |  |  | 50 | 50 |  | 45 |  |  | 40 |  | 30 |  |
| 1.5.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. |  |  |  | 7,8 |  |  | 8,0 | 8,0 |  | 8 0 |  |  | 8 |  | 10,0 |  |
| 1.5.4 | Доля ежегодно заменяемых сетей | % |  |  |  | 21 |  |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  |
| 1.5.5 | Уровень потерь и неучтенных расходов воды | % |  |  |  | 46,83 |  |  | 46,65 | 46,6 |  | 46 |  |  | 40 |  | 15 |  |
| 1.6 | Эффективность производства и транспортировки холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Удельный расход электроэнергии | тыс.кВтч/ куб.м |  |  |  | 0,83 |  |  | 0,82 | 0,81 |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  | 0,78 |  |
| 1.7 | Эффективность потребления водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Удельное водопотребления в МКД | м3/чел./мес. |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,3 | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 1,6 |  | 1,7 |  |
| 1.7.2 | Удельное водопотребления в бюджетных учреждениях | м3/чел./мес |  |  |  | 0,9 |  |  | 0,8 | 0,8 |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоотведения | % |  |  |  | 6 |  |  | 10 | 12 |  | 12 |  |  | 13 |  | 15 |  |
| 2.1.2 | Удельное водоотведение | м3/чел в месяц |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 | 1,1 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |
| 2.2 | Показатели спроса на услуги водоотведения и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Объем реализации услуги | тыс. м3 |  |  |  | 84,6 |  |  | 84,6 | 104 |  | 105 |  |  | 105 |  | 110 |  |
| 2.2.2 | Присоединенная нагрузка | м3/сут. |  |  |  | 240 |  |  | 240 | 290 |  | 295 |  |  | 295 |  | 306 |  |
| 2.2.3 | Величина новых нагрузок | м3/сут. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50 |  | 50 |  |  | 100 |  | 0 |  |
| 2.2.4 | Уровень использования производственных мощностей | % |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 55 |  | 60 |  |  | 7 |  | 70 |  |
| 2.3 | Надежность системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.3.2 | Износ оборудования системы водоотведения | % |  |  |  | 30 |  |  | 35 | 40 |  | 45 |  |  | 45 |  | 45 |  |
| 2.3.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
| 2.3.4 | Доля ежегодно заменяемых сетей | % |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 15 |  |
| 2.4. | Эффективность производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Удельный расход электри-ческой энергии, потребля-емой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт∙ч/м |  |  |  | 1735,5 |  |  | 1735,5 | 1735,5 |  | 1735,5 |  |  | 1735,5 |  | 1735,5 |  |
| 2.4.2 | Удельный расход электри-ческой энергии, потребля-емой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт∙ч/м |  |  |  | 1484,4 |  |  | 1484,4 | 1484,4 |  | 1484,4 |  |  | 1484,4 |  | 1484,4 |  |
| 2.5. | Эффективность водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Удельное водоотведение в МКД | м3/чел./мес. |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,1 | 1,1 |  | 1,1 |  |  | 1,1 |  | 1,1 |  |
| 2.6. | Воздействие на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Объем выбросов | Тыс.м3/год |  |  |  | 84,6 |  |  | 84,6 | 104 |  | 15 |  |  | 105 |  | 110 |  |
| 3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе теплоснабжения | % |  | 5 |  |  |  | 6,2 |  |  | 6,4 |  | 6,6 | 7 |  | 10 |  |  |
| 3.2 | Показатели спроса на услуги теплоснабжения и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Потребление тепловой энергии | тыс. Гкал | 8,1 |  |  |  |  | 8,6 |  |  | 9,0 |  | 9,3 | 9,7 |  | 11,7 |  |  |
| 3.2.2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 23,1 |  |  |  |  | 24,0 |  |  | 25,0 |  | 26,0 | 27,0 |  | 40,0 |  |  |
| 3.2.3 | Величина новых нагрузок | Гкал/ч | 0 |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 13,0 |  |  |
| 3.2.4 | Уровень использования производственных мощностей | % | 51 |  |  |  |  | 52 |  |  | 53 |  | 55 | 60 |  | 70 |  |  |
| 3.3. | Показатели качества поставляемых услуг теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммуналь-ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах») | % | 95 |  |  |  |  | 96 |  |  | 97 |  | 98 | 99 |  | 99 |  |  |
| 3.4 | Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | % | 19 |  |  |  |  | 27,7 |  |  | 42,7 |  | 50,3 | 63,3 |  | 100 |  |  |
| 3.4.2 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 24,7 |  |  |  |  | 34,9 |  |  | 55,5 |  | 64,5 | 82 |  | 100 |  |  |
| 3.4.3 | Доля объемов тепловой энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 8,6 |  |  |  |  | 15,3 |  |  | 31 |  | 39 | 50 |  | 100 |  |  |
| 3.5 | Надежность системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 3.5.2 | Износ оборудования системы теплоснабжения | % |  |  | 78 |  |  | 78 |  |  | 75 |  | 75 | 70 |  | 60 |  |  |
| 3.5.3 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 |  |  |
| 3.5.4 | Доля ежегодно заменяемых сетей | % |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  |  |
| 3.5.5 | Уровень потерь | % |  |  | 54 |  |  | 50 |  |  | 45 |  | 40 | 35 |  | 12 |  |  |
| 3.6. | Эффективность производства и транспортировки тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/Гкал |  |  |  |  | 24,2 | 24,2 |  |  | 24,2 |  | 24,2 | 24,2 |  | 24,2 |  |  |
| 3.6.2 | Удельный расход топлива | т у.т./Гкал |  |  |  |  | 0,22 | 0,22 |  |  | 0,22 |  | 0,22 | 0,22 |  | 0,2 |  |  |
| 3.7. | Эффективность теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Удельное теплопотребление в МКД | Гкал/кв.м. |  |  |  |  | 0,284 | 0,260 |  |  | 0,250 |  | 0,250 | 0,240 |  | 0,240 |  |  |
| 3.7.2 | Удельное теплопотребление в бюджетных учреждениях | Гкал/кв.м |  |  |  |  | 0,115 | 0,115 |  |  | 0,110 |  | 0,100 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |
| 3.8 | Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Объем выбросов | тн/год |  |  |  |  | 85,5 | 85,0 |  |  | 84 |  | 82 | 70 |  | 60 |  |  |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе электроснабжения | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 41.2 | Удельное электропотребление | кВтч/чел. |  |  |  |  | 379 | 389 |  |  | 389 |  | 389 | 389 |  | 389 |  |  |
| 4.2 | Показатели спроса на услуги электроснабжения и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Потребление электрической энергии | тыс. кВтч |  |  |  |  | 61732 | 61800 |  |  | 61750 |  | 62200 | 63100 |  | 66500 |  |  |
| 4.2.2. | Присоединенная нагрузка | МВт. |  |  |  |  | 8 | 8,2 |  |  | 8,5 |  | 9 | 9,5 |  | 10,5 |  |  |
| 4.2.3 | Величина новых нагрузок | МВт |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  | 0,3 |  | 0,5 | 0,5 |  | 1,0 |  |  |
| 4.2.4 | Уровень использования производственных мощностей | % |  |  |  |  | 70 | 72 |  |  | 73 |  | 74 | 75 |  | 80 |  |  |
| 4.3 | Показатели качества поставляемых услуг электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Соответствие качества услуг установленным требованиям (Постановление Правитель-ства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах») | % |  |  |  |  | 99 | 99 |  |  | 99 |  | 99 | 99 |  | 99 |  |  |
| 4.4. | Охват потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов, в общем объеме, потребляемой на территории муниципального образования | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 4.4.2 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 4.4.3 | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 4.5. | Надежность системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | ед. |  |  |  |  | 0,08 | 0,08 |  |  | 0,07 |  | 0,07 | 0,06 |  | 0,04 |  |  |
| 4.5.2 | Износ оборудования системы электроснабжения | % |  |  |  |  | 57 | 57 |  |  | 56 |  | 55 | 50 |  | 40 |  |  |
| 4.5.3 | Перебои в снабжении потребителей | час/день |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 8 | 7 |  | 5 |  |  |
| 4.5.4. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  | 250 | 250 |  |  | 200 |  | 190 | 180 |  | 100 |  |  |
| 4.6. | Эффективность производства и транспортировки электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Уровень потерь | % |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 19 |  | 18 | 17 |  | 15 |  |  |
| 4.7. | Эффективность потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Удельное электропотребление в МКД | квт.ч/чел./мес |  |  |  |  | 37,7 | 37,0 |  |  | 37,0 |  | 37,0 | 37,0 |  | 37,0 |  |  |
| 4.7.2 | Удельное электропотребление в бюджетных учреждениях | квт.ч/чел./мес |  |  |  |  | 26 | 26,0 |  |  | 26,0 |  | 26,0 | 26,0 |  | 26,0 |  |  |
| 4.8 | Показатель воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Объем выбросов | Тн/год |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 5 | Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доступность услуги для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля потребителей в жилых домах, охваченных услугой | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 5.2. | Показатели спроса на услуги ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Объем потребления ТБО | тн. |  |  |  |  | 6700 | 6800 |  |  | 6800 |  | 6850 | 7000 |  | 10 000 |  |  |
| 5.3. | Показатели качества поставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Соответствие качества услуг установленным требованиям | % |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 5.4 | Надежность снабжения услугой (бесперебойность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Перебои в оказании услуги | час/чел |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 5.5 | Эффективность сбора и транспортировки ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Фактический объем твердых бытовых отходов, собранных и транспортированных | тыс.куб.м |  |  |  |  | 30 | 32 |  |  | 33 |  | 35 | 37 |  | 185 |  |  |
| 5.6 | Эффективность деятельности по утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Фактический объем размещенных на полигоне твердых бытовых отходов | тыс.Куб.м |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 5 | 20 |  | 108 |  |  |
| 5.7 | Показатель воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха | единиц |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |

5.Программа инвестиционных проектов, обеспечивающие
достижение целевых показателей

5.1.Программа инвестиционных проектов  в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры поселения включает:

1.Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Корректировка схем водоснабжения для реализации программы комплексного развития.

Описание проекта: внесение изменений в схемы водоснабжения сельских поселений

Цель проекта: развитие системы водоснабжения в сельских поселениях

Срок реализации: не определен.

Необходимый объем финансирования: 630 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Сроки получения эффектов и простой срок окупаемости проекта: не определены.

2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы водоснабжения.

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения и передачи воды:

Обустройство зон санитарной охраны реконструируемых объектов водоснабжения сельских поселений;

Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены;

Проектирование и строительство сетей водоснабжения в зоне перспективной застройки.

Мероприятия представлены в таблице согласно приложению № 1.

Описание проекта: Строительство и модернизация сетей водоснабжения

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Сроки реализации проекта: не определены.

Необходимые капитальные затраты: 307550 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

снижение потерь воды в сетях;

повышение качества очистки воды;

снижение затрат электроэнергии на насосное оборудование.

Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования объектов.

Простой срок окупаемости проекта: не определен

- Проект «Строительство водоочистных сооружений в с.Деревянск, с.Дон, пст.Зимстан, пст.Ярашъю»

Описание проекта:

Выполнение работ по монтажу модульного бокса с подключением магистральных сетей водоснабжения и канализации. Блочно-модульный бокс будет выполнен из нержавеющей стали с утеплителем в с.Деревянск, с.Дон, пст.Зимстан, пст.Ярашъю.

Цель проекта: обеспечение качественной холодной водой, соответствующей СанПин.

Технические параметры проекта:

Таблица 26.Эксплуатационные характеристики

| Показатель | Металлический бокс |
| --- | --- |
| 1. Срок службы | 20 лет |
| 2. Мобильность | Бокс при необходимости может быть перевезён на другой объект |
| 3. Наличие фундамента | Могут устанавливаться прямо на грунт или на временный фундамент |
| 4. Пожарная безопасность | Металлический бокс менее подвержен воздействию огня и кроме того включает систему пожаротушения |
| 5. Влагостойкость (станции будут работать в среде с высокой влажностью) | Металлический бокс выполнен из нержавеющей стали |

Объемы финансирования: 10297 тыс.руб.

Таблица 27. Источники финансирования инвестиционной программы

| № п/п | Мероприятие | Всего за период 2015-2017 (с учётом инфляции) | 2016 | 2017 | 2018 | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе | 10262,62 | 4954,76 | 5307,86 | 0,00 | - |
|  | с. Деревянск, скв. №130-А-Э | 2489,48 | 2489,48 | 0,00 | 0,00 | прибыль, направляемая на инвестиции |
|  | с. Дон, скв. № 455-Э | 2465,28 | 2465,28 | 0,00 | 0,00 | прибыль, направляемая на инвестиции |
|  | п. Зимстан, скв. №1177-Э | 2161,90 | 0,00 | 2161,90 | 0,00 | прибыль, направляемая на инвестиции |
|  | п. В. Ярашью, скв. № 659-Э | 3145,96 | 0,00 | 3145,96 | 0,00 | прибыль, направляемая на инвестиции |
| Итого |  | 10262,62 | 4954,76 | 5307,86 | 0,00 | - |

Сроки реализации проекта: 2016-2017 гг.

Ожидаемые эффекты:

- увеличение до 100% объёмов реализуемой воды, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам в с. Деревянск, с. Дон, п. Зимстан, п.  Ярашью;

- снижение вероятности заболеваемости населения по специфичным для региона заболеваниям и хроническим болезням, связанным с низким качеством питьевой воды;

- избежание активного накипеобразования на тепловом оборудовании котельных в указанных населённых пунктах.

Сроки получения эффектов – с 2017 в с.Деревянск и с.Дон потребители будут обеспечены холодной водой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам, с 2018 г. –п.Зимстан и Ярашъю.

Простой срок окупаемости проекта: не определен.

5.2.Программа инвестиционных проектов  в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по водоотведению, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, включает:

1. Перспективное планирование развития систем коммунальной
инфраструктуры.

Мероприятия:

 Корректировка схем водоотведения для реализации программы комплексного развития.

Описание проекта: внесение изменений в схемы водоотведения сельских поселений

Цель проекта: развитие системы водоотведения в сельских поселениях

Срок реализации: не определен..

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Сроки получения эффектов и простой срок окупаемости проекта: не определены

2. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения включают мероприятия, направленные на достижение целевых показателей в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения и в части транспортировки стоков:

 Установка частотных преобразователей в КНС;

 Замена канализационных сетей;

 Строительство канализационных сетей для подключения перспективных объектов.

Основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения представлены в приложении № 1.

Цель проекта: обеспечение надежного функционирования системы водоотведения, .

Технические параметры проекта: в рамках проекта планируется реконструкция и строительство сооружений канализации с применением современных материалов и технологий.

Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: не определены.

Стоимость проекта составляет 665000 тыс.рублей.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности водоотведения;

- повышение экологической безопасности в районе;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования объекта.

Простой срок окупаемости проекта: не определен

Проект «Строительство канализационной сети по ул.Ленина с.Усть-Кулом»

Описание проекта: Проектом предусматривается строительство канализационных сетей в центральной части с.Усть-Кулом по ул.Ленина. Трасса выбрана из условий соблюдения минимальной длины прокладки сетей с учетом уклонов (самотечной канализации). Проектируемые сети проходят вдоль домов для возможного присоединения к проектируемым колодцам, вдоль внутриквартальных проездов и улицы Ленина.

Технические параметры объекта:

- Протяженность трассы ПЭ80 SDR17,6-160х7,7 по ГОСТ 18599-2001, трубы «ИЗОКОРСИСТ» 160х250 по ТУ 2248-006-13011750-2009 ЧТЗ – 1500 м;

Трубы ИЗОКОРСИС предназначены для систем безнапорной канализации и водоотведения, работающих в условиях низких температур окружающей среды (при надземной или неглубокой прокладке, в условиях вечной мерзлоты), когда существует опасность замерзания трубопроводов.

Внутренняя, рабочая труба, и оболочка собираются на муфтах с резиновыми уплотнителями, без применения специального оборудования. Теплоизоляция при этом смыкается без зазора, дополнительные работы по обеспечению герметичности стыков не требуются

- Канализационные колодцы по ГОСТ 8020-90 ТПР № 902-09-22.84 – 18 единиц;

- Пропускная способность по самотечной канализации – 120 куб.м/сут;

- Глубина прокладки канализации – 1,9 м;

- Степень ответственности трубопроводов – класс 3.

Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность и способность системы обеспечить бесперебойную и качественную работу сетей канализации:

- Установка железобетонных колодцев по ГОСТ 8020-90, максимальное расстояние между колодцами 35 м;

- Чугунные люки по ГОСТ 3634-99 со второй крышкой и замковым устройством типа «Вектор»;

- Наружная гидроизоляция стен и плит перекрытия горячим битумом.

Цель проекта: развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства;

Стоимость проекта:19 414,53 тыс.рублей (с НДС).

Сроки реализации проекта: 2016-2017 годы.

# Ожидаемые эффекты

В результате строительства канализационной сети планируется подключить к сетям водоотведения 18 многоквартирных домов (212 квартир) жилой застройки в с.Усть-Кулом по ул.Ленина.

Ожидаемое увеличение годового объема стоков из расчета нормативного потребления холодной воды населением, проживающих в многоквартирных домах в с.Усть-Кулом, составит 20 тыс.куб.м. (23,6%)

Годовая выручка от реализации услуг водоотведения возрастет на 1 192 тыс.рублей или на 16,2%. С учетом прогнозного сокращения субсидий на 364 тыс.рублей рост доходов гарантирующего поставщика составит 9,2%. При этом расходы по эксплуатации новых сетей составят 782 тыс.рублей, из которых 691 тыс.рублей  - это амортизационные отчисления по имуществу, полученному по концессионному соглашению; 40 тыс.рублей – стоимость электроэнергии на перекачку сточных вод после их попадания в существующую централизованную систему насосным оборудованием на КНС №1 с.Усть-Кулом; 4 тыс.рублей – стоимость реагентов на очистку дополнительного объема стоков. Остальные расходы связаны с налоговыми платежами (18 тыс.рублей), а также затратами, предусмотренными для гарантирующих поставщиков (29 тыс.рублей).

В результате ЭОТ по водоотведению Усть-Куломского филиала АО «Коми тепловая компания» сократиться с 106,26 руб./куб.м до 93,86 руб./куб.м, что позволит сократить сумму субсидий на компенсацию выпадающих доходов на 364 тыс.рублей в год или на 22,3%, Сокращение суммы бюджетного финансирования субсидий на компенсацию выпадающих доходов регулируемой организации рассматривается как основной показатель бюджетной эффективности реализации данного инвестиционного проекта.

# эффективности от реализации мероприятия проекта

Эффективность реализации инвестиционного проекта «Строительство канализационных сетей по ул. Ленина с. Усть-Кулом» следует оценивать по 3 направлениям: социальная, техническая и финансовая.

Основными показателями социальной эффективности проекта является достижение поставленных целей:

- развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства;

- повышение качества производимых и оказываемых организациями коммунального комплекса услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

Снижение долгосрочного показателя энергетической эффективности (удельного расхода электроэнергии на очистку стоков) с 1034 до 834 кВт/куб.м – является показателем энергоэффективности проекта.

Показатели эффективности реализации проекта рассчитаны в части доли участника проекта (гарантирующего поставщика) при условии передачи ему новых сетей в пользование на условиях концессионного соглашения.

Таблица 28. Расчет эффекта от реализации проекта

| № п/п | Наименование показателя | ед. изм | ожидаемый вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суточный объем перекачиваемых стоков | куб м. | 100,00 |
| 2 | Годовой объем перекачиваемых стоков | тыс. куб м. | 20,00 |
| 3 | Расчетная величина ЭОТ | руб./ куб м | 93,86 |
|  | в том числе |  |  |
| 4 | Прибыль (Нормативная + Расчетная предпринимательская прибыль) | руб./ куб м | 5,23 |
| 5. | Общая величина дохода | тыс. руб. | 1 877,28 |
| 5.1. | Выручка от реализации | тыс. руб. | 1 192,20 |
|  | НДС | тыс. руб. | 214,60 |
| 5.2. | Субсидии | тыс. руб. | 685,08 |
| 6 | ИТОГО расходы по новому объекту | тыс. руб. | 770,23 |
| 6.1. | Эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 50,37 |
| 6.1.1. | Материальные расходы | тыс. руб. | 43,99 |
|  | НДС | тыс. руб. | 7,92 |
| 6.2. | Амортизация | тыс. руб. | 691,25 |
| 6.3. | Прочие расходы | тыс. руб. | 28,61 |
| 7 | Прибыль (эффект) | тыс. руб. | 1 107,05 |
| 7.1. | Чистый операционный денежный поток | тыс. руб. | 742,74 |
| 7.2. | Сокращение субсидий | тыс. руб. | 364,31 |

Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить объемы приема сточных вод за счет подключения к централизованным сетям водоотведения новых абонентов с годовым объемом 20 тыс.куб.м, что позволит сократить себестоимость единицы принятых и очищенных стоков, снизить ЭОТ и субсидирование данного вида деятельности.

Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования канализационной сети.

Простой срок окупаемости проекта: 8 лет.

5.3.Программа инвестиционных проектов  в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры  включает:

1. Перспективное планирование развития систем коммунальной
инфраструктуры

Мероприятие:

 Корректировка схем теплоснабжения поселений для реализации программы комплексного развития

Описание проекта: внесение изменений в схемы теплоснабжения сельских поселений

Цель проекта: развитие системы теплоснабжения в сельских поселениях

Срок реализации: не определен.

Необходимый объем финансирования: 450 тыс. руб., который включает в себя
проведение работ по актуализации схемы теплоснабжения.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения, разработка проекта подключения новых потребителей.

Сроки получения эффектов, простой срок окупаемости проекта: не определены

- Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

2.1 Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии и объектов теплоснабжения
         Проекты по новому строительству источников теплоснабжения

Схемами теплоснабжения сельских поселений предусмотрены внесение изменений, связанные со строительством новой котельной в с.Усть-Кулом мощностью 12,0 Гкал/час, так же необходима прокладка новых теплотрасс.

Описание проекта: строительство котельной мощностью 12,0 Гкал/час

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы системы теплоснабжения в с.Усть-Кулом.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению.

Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Необходимые капитальные затраты: 120 000 тыс.руб.

Сроки реализации проекта: 2016 -2019 гг.

Ожидаемые эффекты:

-сокращение потерь тепловой энергии в сетях;

– подключение новых потребителей;

– снижение потерь тепловой энергии на собственные нужды котельной;

– увеличение КПД котлоагрегатов и, соответственно, снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.

Сроки получения эффектов: в течение срока полезного использования объекта.

Простой срок окупаемости проекта: не определен

Проекты по реконструкции источников теплоснабжения (котельных)

В соответствии со схемами теплоснабжений сельских поселений планируется:

- реконструкция котельной в пст.Югыдъяг с переводом другой вид топлива (пеллеты) и заменой котлов на более современные;

- реконструкция котельных в с.Пожег, пст.Яращью, пст.Деревянск с  переводом на другой вид топлива (брикеты) и заменой котлов, насосов, ремонт ограждающих конструкций;
        Описание проекта: замена котлов в котельных Усть-Куломского филиала АО «КТК»  с.Пожег, пст.Яращью, пст.Деревянск, пст.Югыдъяг в связи с переводом на другой вид топлива (брикеты, пеллеты).

Цель проекта: повышение качества, надежности работы системы теплоснабжения в с.Усть-Кулом.

Сроки реализации проектов: 2016-2018 гг.

Необходимый объем финансирования представлен в приложении к программе № 1.

Ожидаемый эффект:

– сокращение потерь тепловой энергии в сетях;

– подключение новых потребителей;

– снижение потерь тепловой энергии на собственные нужды котельной;

– увеличение КПД котлоагрегатов и, соответственно, снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

– повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения

Срок получения эффекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

Срок окупаемости проекта: не определен.

2.2 Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей

Поддержание существующих теплосетей в исправном, рабочем состоянии,
строительство новых участков тепловых сетей

Описание проекта: Реконструкция существующих тепловых сетей и строительство новых тепловых сетей.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы сетей теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2019 гг.

Необходимый объем финансирования: 25800 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

– снижение расхода электроэнергии;

–повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения;

– снижение потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии с утечками и через изоляцию.

Срок получения эффекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

Срок окупаемости проекта: не определен.

- Проект по ликвидации неэффективной котельной в пст.Диасеръя.

Описание проекта: Закрытие котельной в пст.Диасеръя и перевод потребителей на другой вид отопления.

Цель проекта: повышение энергоэффективности системы теплоснабжения

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект.

Срок реализации проекта: срок не определен.

Необходимый объем финансирования: 3000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

– снижение расхода электроэнергии;

–повышение энергоэффективности работы предприятия.

Срок получения эффекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

Срок окупаемости проекта: не определен.

Основные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры представлены в приложении № 1.

  - Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры включает:

1. Перспективное планирование развития систем коммунальной
инфраструктуры.

Описание проекта:

Разработка перспективных схем электроснабжений сельских поселений

Цель проекта: развитие системы электроснабжения сельских поселений

Срок реализации: не определен.

Необходимый объем финансирования: 1050 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости проекта.

Срок окупаемости проекта: не определен.

2. Разработка мероприятий комплексной реконструкции и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры

Данные мероприятия должны быть направлены на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии и в части передачи электрической энергии.

Мероприятия, относящиеся к реконструкции, ремонтам ЛЭП и электрооборудования, находящегося на обслуживании Усть-Куломских РЭС представлены в приложении № 1.

Описание проекта:

Разработка перспективных схем электроснабжений сельских поселений

Цель проекта: развитие системы электроснабжения сельских поселений

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект

Срок реализации: 2016-2025 гг.

Необходимый объем финансирования: 85000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта и срок окупаемости проекта: не определены

- Программа инвестиционных проектов в сфере утилизации твёрдых бытовых отходов Основной целью программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования объектов, используемых для захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов (ТБО) за счет их модернизации. Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, включает: - Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов. Описание проекта: В рамках основного мероприятия предусматривается строительство на территории сельского поселения «Кебанъель» межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов, который на протяжении 25 лет будет обслуживать население Усть-Куломского района. Отходы будут привозиться на новый полигон с территории всех поселений района. Для концентрации отходов на территориях поселений будут построены площадки для временного хранения и уплотнения мусора с последующим вывозом на полигон. Одновременно при полигоне планируется проведение сортировки отходов, дробление крупногабаритного мусора и уплотнение его прессом. Будет возведен и закрытый отапливаемый ангар под площадку для мусоросортировочной линии. Цель проекта: сокращение размещения отходов в природной среде, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. Технические параметры проекта: Общая площадь отведенного участка — 15,5 гектара (в том числе подъездная дорога –4 гектара). Проектная вместимость полигона — 352,4 тысячи кубометров (по 14 тысяч кубометров мусора в год). Необходимые капитальные затраты: стоимость строительства полигона составляет ориентировочно 350 млн.рублей. Сроки реализации проекта: не определены. Ожидаемые эффекты: снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, увеличение доли утилизированных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления в 2020 году до 90 %; Сроки получения эффекта: не определен. Простой срок окупаемости проекта: не определен. - Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов Описание проекта: Площадка предназначена для складирования и временного хранения древесных отходов. Длительность хранения отходов составляет менее 6 месяцев, после этого происходит переработка древесных отходов. Древесные отходы являются сырьем для производства расположенного на соседнем участке. Площадки предназначены для накопления отходов горбыля, рейки из натуральной чистой древесины, обрези натуральной чистой древесины, опилок натуральной чистой древесины, стружки натуральной чистой древесины. Цель проекта: но их реализация обеспечивает снижение экологического ущерба и снижение площади загрязнения земель сельского поселения древесными отходами. Технические параметры проекта: не определены Необходимые капитальные затраты: стоимость строительства полигона составляет ориентировочно 90 млн.рублей. Сроки реализации проекта: не определены. Ожидаемые эффекты: снижение негативного воздействия отходов производства на окружающую среду. Сроки получения эффекта: не определены. Простой срок окупаемости проекта: не определен. - Проведение мероприятий по ликвидации и рекультивации объектов размещения отходов. Описание проекта: Ликвидация несанкционированных свалок. Цель проекта: оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления. Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов ( несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав. Необходимые капитальные затраты: 50 млн.руб. Срок реализации проекта: не определены. Ожидаемые эффекты: снижение экологического ущерба, снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления, снижение негативного воздействия отходов производства на окружающую среду. Сроки получения эффекта: не определены. Простой срок окупаемости проекта: не определен.

6.Источники инвестиции, тарифы и доступность программы для населения

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за  счет средств бюджета МО МР «Усть-Куломский», а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории МО МР «Усть-Куломский», включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса также являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского и
федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета МО МР «Усть-Куломский» на очередной финансовый год.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития района, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий, и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

7. Ожидаемый социально-экономический эффект

Ожидаемыми результатами программы является создание системы коммунальной инфраструктуры района, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованием и потребностям жилищного и промышленного строительства в МО МР «Усть-Куломский».

Развитие электрических  сетей

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры МО МР «Усть-Куломский»;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие теплоснабжения

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов, объектов соцкультбыта, промышленных объектов;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие водоснабжения  и  водоотведения

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в районе;

- соответствие параметров качества питьевой воды  нормативам СанПиН - 100%;

- снижение уровня потерь воды до 15 %;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов

- улучшение санитарного состояния  территории МР «Усть-Куломский»;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории МР «Усть-Куломский»;

- улучшение экологического состояния  МР «Усть-Куломский»;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации  твердых бытовых и промышленных отходов.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться с помощью системы показателей, приведенных в таблице 25.

8. Управление программой и контроль за ходом реализации

Программа реализуются администрацией МР «Усть-Куломский, а также предприятиями коммунального комплекса МР «Усть-Куломский» (по согласованию).

План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 29.

Таблица 29. План-график работ по реализации Программы

| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Администрация МР «Усть-Куломский» | Через полгода с момента утверждения Программы |
| 2 | Разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) | 3 месяца с момента получения от Администрации МР «Усть-Куломский» технических заданий |
| 3 | Организация работы по подготовке пакета документов для утверждения тарифов на жилищно-коммунальные услуги | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) | Ежегодно |
| 4 | Подготовка заявок на выделение бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы на очередной финансовый год | Отдел территориального развития администрация МР «Усть-Куломский» | Ежегодно,3-4 кварталы |
| 5 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий (инвестиционных программ, разработанных на основе технических заданий Программы комплексного развития) и достижении основных показателей Программы (в случае согласования предоставления информации с Администрацией поселка) | Ресурсоснабжающие организации (по согласованию) | Ежегодно (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 6 | Подготовка доклада об исполнении Программы на основе аналитической информации, представленной ресурсоснабжающими организациями | Администрация МР «Усть-Куломский» | Ежегодно (20-ое число, следующее за отчетным периодом) |
| 7 | Подготовка проекта решения о внесении изменений и дополнений в Программу | Отдел территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» | По мере надобности |
| 8 | Осуществление контроля за реализацией Программы, а также ее конечные результаты и эффективное выполнение мероприятий Программы | Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский», курирующий вопросы ЖКХ | постоянно |

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский», курирующий вопросы строительства, ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены Советом МО МР «Усть-Куломский» по предложению организации коммунального комплекса, администрации  МР «Усть-Куломский».

Подготовка отчета об исполнении Программы производится ежегодно, по истечении текущего финансового года.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий (изменения и дополнения в мероприятия), сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.

Приложение  № 1 к Программе

Основные мероприятия по строительству, реконструкции

модернизации коммунальной инфраструктуры в МО МР «Усть-Куломский»

НА 2016 - 2020 ГОДЫ и на период до 2025 года

| NN п/п | Наименование мероприятий | Цель проекта |  |  |  | Мощность |  | Стоимость работ, всего тыс.руб. | объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 г | 2017г | 2018г | 2019 г | 2020 г |  |  |  |  | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство объекта «Канализационная сеть по ул.Ленина в с.Усть-Кулом» | Доступность услуги потребителям |  |  |  | 1,5 км. |  | 19415 | 97,015 | 97,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБ, средства предприятий |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 2 | Строительство канализационной сети по улицам Лодыгина, Спортивная, Липина и переулку Дорожный с разработкой ПИР |  |  |  |  | 7,2 км. |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 3 | Строительство канализационных насосных станций и очистных сооружений в с.Усть-Кулом с разработкой ПИР | Повышение экологической безопасности |  |  |  | 700 куб.м |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 4 | Реконструкция существующих канализационных очистных сооружений | повышение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 700 куб.м |  | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 5 | Строительство канализационной сети по улицам Строителей, Нагорная | Доступность услуги потребителям |  |  |  | 1,8 км. |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 6 | Строительство канализационной сети с очистными сооружениями в пст.Кебанъель |  |  |  |  | 2 км., 150 куб.м |  | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 7 | Корректировка схемы водоотведения сельских поселений |  |  |  |  | 3 схемы |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 685145 | 97,015 | 97,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция и замена ветхих водопроводных сетей в с.Усть-Кулом | Повышение надежности работы системы водоснабжения; снижение потерь воды в сетях; обеспечение новых потребителей централизованной системой водоснабжения |  |  |  | 15,0 км. |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятий |  |  | Усть-Куломский ффилиал АО «КТК» (по согласованию) |
| 2 | Строительство водопроводных сетей в д.Выльгорт |  |  |  |  | 2,2 км. |  | 13 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 3 | Строительство водопроводных сетей со скважиной в д.Бадъельск |  |  |  |  | 1,3 км. |  | 7800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в с.Помоздино (ул.Старовских, Огородная) |  |  |  |  | 1,0 км. |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 5 | Строительство водопроводных сетей в пст.Кебанъель в м.Коттеджный» |  |  |  |  | 1,2 км. |  | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 6 | Строительство водопроводных сетей в с бурением водозаборной скважины в д.Модлапов |  |  |  |  | 1,5 км. |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 7 | Строительство водопроводных сетей д.Скородум |  |  |  |  | 2,0 |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 8 | Строительство водопроводных сетей в д.Великополье |  |  |  |  | 2,0 км |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 9 | Строительство водопроводных сетей в д.Пожегдин |  |  |  |  | 2,0 км |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 10 | Строительство водопроводных сетей в с.Пожег |  |  |  |  | 1,0 км |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 11 | Строительство водопроводных сетей в п.Н.Ярашью |  |  |  |  | 1,0 км |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 12 | Строительство водопроводных сетей в с.Усть-Нем с разработкой ПИР |  |  |  |  | 0,5 км |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 13 | Строительство водопроводных сетей в с.Руч |  |  |  |  | 3,5 км |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 14 | Установка водоотчистных сооружений в с.Руч |  |  |  |  | 100 куб.м./ сут |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 15 | Строительство водопроводных сетей в с.Керчомъя | Повышение надежности работы системы водоснабжения; снижение потерь воды в сетях; обеспечение новых потребителей централизованной системой водоснабжения |  |  |  | 3,5 км. |  | 21000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 16 | Строительство водопроводных сетей в п.Югыдъяг |  |  |  |  | 2,5 км. |  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 17 | Реконструкция водопроводных сетей с установкой частотного регулятора в п.Паспом |  |  |  |  | 1,0 км |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 18 | Строительство водопроводных сетей в п.Деревянск с разработкой ПИР |  |  |  |  | 5,0 км |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 19 | Строительство водопроводных сетей с водобашней в с.Дон с разработкой ПИР |  |  |  |  | 2,0 км |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 20 | Строительство водопроводных сетей с водобашней в д.Жежим с разработкой ПИР |  |  |  |  | 1,5 км |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 21 | Строительство водопроводных сетей в п.Шэръяг с разработкой ПИР |  |  |  |  | 0,5 км |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 22 | Реконструкция водопроводных сетей в с.Мыелдино |  |  |  |  | 0,8 км |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюдже |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 23 | Установка водоочистных сооружений в с.Деревянск, с.Дон | соответствие параметров качества питьевой воды нормативам СанПиН |  |  |  | 2 шт. |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  | Усть-Куломский филиал АО «КТК» (по согласованию) |
| 24 | Установка водоочистных сооружений в п.Зимстан, п.Ярашъю |  |  |  |  | 2 шт. |  | 5350 |  | 5350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства предприятия |  | Усть-Куломский филиал АО «КТК» (по согласованию) |
| 25 | Установка водоочистных сооружений в с.Руч |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Усть-Куломский филиал АО «КТК» (по согласованию |
| 26 | Корректировка схемы водоснабжения сельских поселений |  |  |  |  | 18 схем |  | 630,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 308180 | 5000 | 5350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей в с.Усть-Кулом, п.Кебанъель, п.Тимшер, п.Лопьювад, п.Белоборск, п.Югыдъяг, п.Деревянск, п.Озъяг, Ягкедж, Помоздино, Зимстан, Деревянск, Руч | повышение надежности и качества теплоснабжения; обеспечение подключения дополнительных нагрузок |  |  |  | 10 км |  | 20800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | внебюджетные средства |  |  | Усть-Куломский филиал АО «КТК» (по согласованию) |
| 2 | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия в с.Усть-Нем, с.Пожег, Ярашъю, Тимшер, Югыдъяг, Деревянск, Белоборск, Лопьювад, Ягкедж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | Усть-Куломский филиал АО «КТК» по (согласованию) |
| 3 | Строительство тепловых сетей в с. Усть-Кулом |  |  |  |  | 5 км |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | внебюджетные средства |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 4 | Строительство котельной в с.Усть-Кулом |  |  |  |  | 12 Гкал/ч |  | 120000 | 6000 | 38000 | 38000 | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усть-Куломский филиал АО «КТК» по (согласованию) |
| 5 | Ликвидация нерентабельной котельной в.п. Диасеръя с подключением потребителей на энергопотребление |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | Средства предприятий |  |  | Усть-Куломский филиал АО «КТК» (по согласованию) |
| 6 | Корректировка схемы теплоснабжения сельских поселений |  |  |  |  | 15 схем |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 149250 | 7800 | 40000 | 40000 | 40500 | 2500 |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция электросетей ВЛ-0,4 кВ в с.Помоздино, с.Керчомъя, с.Усть-Нем, с.Мыелдино, д.Парма, п.Шэръяг, д.Лебяжск, с.Парч |  |  | повышение надежности и качества электроснабжения |  |  | 0,3 мВТ | 40000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  | внебюджетные средства |  | Усть-Куломский филиал ЮЭС МРСК «Северо-Запада «Комиэнерго» (по согласованию) |
| 2 | Реконструкция электросетей ВЛ-10 кВ телецентр-д.Парма, Шэръяг-Усть-Нем, Подтыбок-Аныб-Руч-Деревянск, Усть-Кулом-Носим-Паспом-Деревянск, Зимстан-Климовск-Фроловск-Воч |  |  |  | Повышение надежности повышения качества электроснабжения |  | 1,5 мВТ | 30000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  | 15000 |  |  | внебюджетные средства |  | Усть-Куломский филиал ЮЭС МРСК «Северо-Запада «Комиэнерго» (по согласованию) |
| 3 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ в с.Помоздино, п.Югыдъяг, с.Керчомъя, с.Усть-Кулом, п.Кебанъель, с.Руч, п.Тимшер |  |  |  |  |  | 1,0 мВТ | 15000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  | 7500 |  |  | внебюджетные средства |  | Усть-Куломский филиал ЮЭС МРСК «Северо-Запада «Комиэнерго» (по согласованию) |
| 4 | Разработка схемы электроснабжения |  |  |  |  |  | 21 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не предусмотрено |  | Администрация МР «Усть-Куломский» |
|  | итого |  |  |  |  |  |  | 86050 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |  | 8500 |  |  |  |  |  | 42500 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию объектов утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов в п.Кебанъель, Помоздино, Югыдъяг, Зимстан, Пожег, Усть-Кулом |  | улучшение сани-тарного состояния территорий; стабилизация и уменьшение образования бытовых и промыш-ленных отходов, улучшение экологического состояния, отходов. |  |  | 100 тыс. куб.м. |  | 350000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не предусмотрено | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 2 | Строительство площадок складирования и временного хранения древесных отходов Помоздино, Югыдъяг, Зимстан, Тимшер |  |  |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не предусмотрено | Администрация МР «Усть-Куломский» |
| 3 | Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов Носим, Паспом, Смолянка, Белоборск, Лебяжск, Дон |  |  |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не предусмотрено | Администрация МР «Усть-Куломский» |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 1717995 | 21397,015 | 53947,015 | 48500 | 49000 | 11000 |  |  |  |  |  |  |  | 60500 |  |  |  |  |